# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ROKU SKALOTĀJS (AR CEĻGALU OPERĒJAMS, PIESTIPRINĀMS PIE SIENAS)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 35 gab. – Pie sienas stiprināmas roku mazgāšanas izlietnes, ar ceļgaliem darbināmas. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Paredzēts personāla higiēnai pārtikas pārstrādes zonās; samazina piesārņojuma risku, pateicoties brīvroku darbībai. |
| Kopējie izmēri (P × Dz × A) | Ārējiem izmēriem jābūt šādās robežās: |
|  | • platums: 400–500 mm |
|  | • dziļums: 300–400 mm |
|  | • augstums (ieskaitot sienas paneli): 450–650 mm |
|  | Piegādātājam jānorāda precīzi piedāvātā modeļa izmēri. |
| Montāžas veids | Pie sienas stiprināma konstrukcija (grīdas balsts nav atļauts). |
| Darbības veids | Ar ceļgalu darbināma aktivizācijas sistēma; ar roku darbināmas sviras nav atļautas. |
| Būvmateriāls | Nerūsējošais tērauds (vismaz AISI 304). Jābūt pieejamai papildu iespējai uzlabot uz AISI 316L / AISI 316Ti. |
| Baseina dziļums (iekšējais) | Minimālais iekšējais dziļums 150 mm. |
| Sienas skapis | Integrēts nerūsējošā tērauda sienas panelis ar minimālo augstumu 200 mm. |
| Pieskarieties | Nerūsējošā tērauda ūdens krāns ar higiēnisku dizainu un strūklas regulatoru. |
| Ūdens maisīšanas vārsts | Integrēts ūdens jaucējsvārsts, kas piegādā 35 °C–65 °C ūdeni. |
| Higiēnas dizains | Gludas virsmas, noapaļoti stūri, bez spraugām; atbilst HACCP/IFS/NSF higiēnas principiem. |
| Piegādāts gatavs uzstādīšanai | Iekārtai jābūt piegādātai pilnībā samontētai ar sienas kronšteiniem un gatavai uzstādīšanai. |
| Piederumi (pēc izvēles) | Piegādātājs var piedāvāt papildu ziepju dozatoru, papīra dvieļu turētāju vai piederumu/nažu sterilizatoru. Papildu preces jāuzskaita atsevišķi. |
| Uzstādīšanas prasības | Savietojams ar standarta karstā/aukstā ūdens padeves un kanalizācijas savienojumiem pārtikas pārstrādes zonās. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Baseinos jāiekļauj: |
|  | • ar ceļgalu darbināma sistēma |
|  | • maisīšanas vārsts |
|  | • integrēta sienas paneļa aizkars |
|  | • nerūsējošā tērauda krāns |
|  | • notekas izvads |
|  | • sienas stiprinājuma komplekts |
|  | Piegādātājam ir jāsniedz pilns iekļauto elementu saraksts. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas instrukcijas, apkopes instrukcijas, atbilstības deklarācija (LV vai EN). |
| Atbilstība un CE marķējums | Obligāta CE zīme; atbilstība ES higiēnas un iekārtu drošības noteikumiem. |
| Garantija | Pilna garantija vismaz 24 mēneši. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts