2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SMAGĀS KLASES VIRTUVES IERĪČU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS AR GALDIEM

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Izturīga universāla kupolveida trauku mazgājamā mašīna katliem, pannām, GN traukiem un piederumiem, komplektā ar ieplūdes un izplūdes galdiem. |
| Mērķis | Liela izmēra priekšmetu (katlu, cepšanas paplāšu, transportēšanas grozu, GN 2/1) rūpnieciskā mazgāšana augstas caurlaidspējas komerciālā virtuvē. Mašīnai jābūt piemērotai lielām kravām un intensīvai lietošanai. |
| Tips | Kupolveida/caurplūdes tipa trauku mazgājamā mašīna ar svārstīgām mazgāšanas svirām un augstu ieejas augstumu. |
| Ietilpība un veiktspēja | • Plauktu ietilpība: 25–35 plaukti stundā (teorētiski). • Programmas cikli: Vismaz 3 regulējami cikli (diapazons 120 / 240 / 480 sekundes). • Plaukta izmēri: Liela mazgāšanas zona, aptuveni 1280 x 670 mm – 1320 x 700 mm (nerūsējošā tērauda plaukts). • Ieejas augstums: Minimālais augstums 640 mm–660 mm, lai tajā varētu ievietot lielus podus un kastes. |
| Būvniecība | • Materiāls: Divsienu nerūsējošā tērauda konstrukcija (AISI 304) trokšņa un siltuma izolācijai. • Aizsardzības klase: IP X5. • Mazgāšanas sistēma: Divi jaudīgi mazgāšanas sūkņi (kopējā jauda aptuveni 4,0–4,5 kW), kas nodrošina intensīvu tīrīšanu no augšas un apakšas. |
| Tvertne un patēriņš | • Tvertnes uzpildes tilpums: 90–110 litri. • Skalošanas ūdens patēriņš: 5,5–6,5 litri vienā ciklā, lai nodrošinātu higiēnu un efektivitāti. |
| Elektriskais savienojums | • Kopējā pievienotā slodze: 21,0 kW–24,0 kW (mērķis: ~22,9 kW). • Spriegums: 400 V / 3 N PE / 50 Hz. |
| Izmēri (tikai ierīce) | • Platums: 1450 mm – 1600 mm. • Dziļums: 950 mm – 1100 mm. • Augstums: 1750 mm – 1900 mm (ar aizvērtu pārsegu). |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Elektroniska vadība ar digitālu temperatūras displeju mazgāšanas un skalošanas tvertnēm. • Funkcijas: mīkstās palaišanas funkcija, pašattīrīšanās programma, noplūdes noteikšana, infrasarkanā saskarne datu pārsūtīšanai. |
| Obligātās tabulas (oriģinālās) | Lai nodrošinātu netraucētu integrāciju, stabilitāti un higiēnu, iekārtai jābūt aprīkotai ar oriģinālajiem ražotāja galdiem, kas īpaši izstrādāti šim modelim: 1. Ievades/pirmsmazgāšanas galds: - Garums: 1100 mm – 1300 mm. - Aprīkojums: Dziļa izlietne (vismaz 500x400x250 mm), priekšskalošanas izsmidzināšanas iekārta (jaucējkrāns ar izsmidzināšanas šļūteni), šļakatu aizsargs, režģa plaukts apakšā. 2. Izplūdes/izlādes galds: - Garums: 1100 mm – 1300 mm. - Konstrukcija: Rullīšu vai slīdvirsma, kas piemērota smagiem plauktiem, gala slēdzis (ja piemērojams), režģveida plaukts apakšā. Kopējais uzstādīšanas garums:3800 mm–4200 mm (mašīna + galdi). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātāja atbildība:Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par pilnīga un darbspējīga komplekta nodrošināšanu katrai no 4 vienībām. Piedāvājumā jāiekļauj: • Mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa dozēšanas sūkņi (ar sūkšanas lancetēm). • Drenāžas sūknis un pastiprinātāja sūknis (ja nepieciešams spiediena nodrošināšanai). • Pieslēgumu komplekti (ūdens, notekūdeņi, elektrība). • 1 x nerūsējošā tērauda pamata plaukts katrai ierīcei. • Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā: Galdu un iekārtas montāža, pieslēgšana inženierkomunikācijām, kalibrēšana un personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, uzstādīšanas plāns, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un DIN 10512 / EN 1717 standartiem (gaisa sprauga). CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts