2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LIELAS IEDZĪVOŠANAS DĀRZEŅU SAGATAVOŠANAS DARBA STACIJAS IEGĀDE

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Pilnībā aprīkota dārzeņu sagatavošanas darba stacija ar 3 padeves galviņām, 2 ratiņiem un pilnu piederumu komplektu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Svaigu dārzeņu, augļu un siera liela apjoma apstrāde (griešana, rīvēšana, kapāšana, smalcināšana, frī kartupeļu gatavošana un biezeņa saspiešana) profesionālā ēdināšanas vidē. Paredzēts pārstrādei.ne mazāk kā 600 kgdārzeņu stundā. |
| Motora bloks | • Tips: Rūpnieciskais indukcijas motors intensīvai lietošanai. • Konstrukcija: Nerūsējošā tērauda motora pamatne. • Jauda: 1300 W–1600 W. • Spriegums: 400 V / 50 Hz / 3 fāzes. • Ātrumi: divi ātrumi (375 un 750 apgr./min) vai maināms ātrums (no 100 līdz 1000 apgr./min), lai pielāgotos dažādām tekstūras prasībām. |
| Padeves galviņas (3 iekļautas) | Lai nodrošinātu daudzpusību, darbstacijai jābūt aprīkotai ar trim maināmām padeves galviņām: 1. Automātiskās padeves galva: nerūsējošais tērauds, nepārtrauktai dārzeņu (kartupeļu, sīpolu, tomātu) padevei. 2. Stūmēja padeves galva: Nerūsējošā tērauda, ​​īpaši liela "Pilnmēness" piltuve (platība aptuveni 220–240 cm² vai tilpums 4,9 l) lielgabarīta dārzeņiem, piemēram, kāpostiem vai selerijām. Gariem dārzeņiem jāiekļauj integrēta mazāka caurule (Ø 58 mm). 3. 4 cauruļu padeves galva: paredzēta gariem dārzeņiem (gurķiem, puraviem). Tai jābūt aprīkotai ar 4 caurulēm (piemēram, 2 x Ø 50 mm un 2 x Ø 70 mm). |
| Ratiņi (2 iekļauti) | Darba vietai jābūt aprīkotai ar diviem īpašiem ratiņiem: 1. Ergo mobilie ratiņi: Nerūsējošā tērauda ratiņi ierīces un GN trauku glabāšanai. Ratiņiem jābūt regulējamiem 3 dažādos augstumos transportēšanai, iekraušanai un saņemšanai.Jāpiegādā ar 3 x GN 1/1 gastronorm konteineriem. 2. Darba vietas uzglabāšanas ratiņi: Nerūsējošā tērauda ratiņi, kas paredzēti visu uzgaļu (galviņu) un griezējinstrumentu (disku) uzglabāšanai un transportēšanai. Obligāti jāiekļauj paplāte/konteiners virtuves piederumiem. |
| Kartupeļu biezeņa aprīkojums | Jāiekļauj īpašs aprīkojums svaigu kartupeļu sasmalcināšanai, kas sastāv no īpašas padeves lāpstiņas un 3 mm režģa. |
| Griešanas diski (pilns komplekts) | Jāiekļauj MultiCut Pack vai līdzvērtīgs visaptverošs 16 disku komplekts, kas aptver visas galvenās funkcijas: • Griezēji: Diapazons no 1 mm līdz 10 mm (piemēram, 1, 2, 4 mm). • Rīves: no 1,5 mm līdz 9 mm (piemēram, 1,5, 3 mm, Parmezāna). • Žuljēna: Dažādi izmēri (piemēram, 2x10 mm, 2,5x2,5 mm, 4x4 mm). • Griešanas aprīkojums: režģa un šķēlētāja kombinācija (piemēram, 10x10x10 mm, 20x20x20 mm). • Frī kartupeļu griešanas aprīkojums: režģa un griezēja kombinācija (piemēram, 10x10 mm). Visiem diskiem jābūt apstrādātiem ar "Mineral+" vai izgatavotiem no nerūsējošā tērauda, ​​lai nodrošinātu augstu izturību un drošību mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. |
| Higiēna un drošība | • Visām detaļām, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jābūt viegli noņemamām un mazgājamām trauku mazgājamā mašīnā. • Motora bremze un magnētiskā drošības sistēma. |
| Izmēri | • Platums: 450–480 mm. • Dziļums: 750–800 mm. • Augstums: 1350–1450 mm. • Kopējais svars: 110–130 kg (neto) / 150–170 kg (bruto ar piederumiem). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas iekārtas nodrošināšanu ar visām uzskaitītajām sastāvdaļām: • Motora pamatne + mobilais Ergo ratiņi • 3 padeves galviņas (automātiskā, stūmēja, 4 cauruļu) • Uzglabāšanas ratiņi • Kartupeļu spiešanas komplekts • Pilns 16 disku komplekts (MultiCut Pack) • 3x GN 1/1 pannas ratiņiem |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts