# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AUGSTSPIEDIENA APSTRĀDES (HPP) MAŠĪNA

Vieta, datums: _ ...

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. – Rūpnieciskā augstspiediena apstrādes (HPP) iekārta iepakotiem pārtikas produktiem. |
| Mērķis | Gatavu ēdienu, sulu, zupu, mērču, zivju, gaļas un citu noslēgtu pārtikas produktu augstspiediena apstrāde iepakojumā; uzglabāšanas laika pagarināšanai un patogēnu samazināšanai. |
| Procesa veids | Hidrostatiskā augstspiediena apstrāde, izmantojot dzeramo ūdeni kā spiedienu pārnesošu vidi; noslēgtu iepakojumu aukstā pasterizācija. |
| Kuģa ietilpība (izmantojamā) | Spiediena tvertnes izmantojamajai ietilpībai jābūt 50–60 litru robežās. |
| Darba spiediens | Nepārtraukts darba spiediens līdz 6000 bar (580–600 MPa). |
| Spiediena pastiprināšanas sistēma | Integrēti hidrauliskie pastiprinātāji, kas piemēroti nepārtrauktiem HPP cikliem. Piegādātājam jānorāda pastiprinātāja tips un konfigurācija. |
| Cikla laiks | Pilnam apstrādes ciklam (spiediena paaugstināšana + noturēšana + spiediena samazināšana) jābūt 120–240 sekunžu laikā atkarībā no produkta un slodzes. Piegādātājam jānodrošina ciklu tabula. |
| Caurlaidspēja | DALĪBNIEKAM ir jānodrošina caurlaidspēja ik stundu atkarībā no produkta blīvuma, iekraušanas modeļa un cikla receptes. |
| Būvniecība | Tvertnei, jūgam/rāmim un produktu groziem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda. Ārējam rāmim jābūt no nerūsējošā tērauda vai pārklāta tērauda, ​​kas piemērots mazgāšanai paredzētām vidēm. |
| Drošības sistēma | Mašīnai jāatbilst PED (Spiediena iekārtu direktīvai) un tai jāietver visi nepieciešamie drošības bloki, bloķēšanas ierīces, spiediena sensori, pārspiediena aizsardzība un drošības apsardze. |
| Higiēna un tīrīšana | Projektēšanai jānodrošina pilnīga drenāža, ūdens recirkulācija un sanitārijas procedūras. Virsmām jābūt viegli tīrāmām un izturīgām pret koroziju. |
| Izmēri (G × P × A) | Kopējiem izmēriem jābūt šādās robežās: |
|  | Garums 2600–2900 mm |
|  | Platums 1300–1600 mm |
|  | Augstums 1800–2100 mm |
| Svars | Minimums 8000 kg. DALĪBNIEKAM jādeklarē faktiskais svars. |
| Elektriskā jauda | Kopējai uzstādītajai elektrotīkla jaudai jābūt 85–120 kW robežās. |
| Barošanas avots | 400 V, 3~ (3+N), 50 Hz. |
| Ūdens prasības | Dzeramā ūdens apgāde spiediena videi un dzesēšanai; piegādātājam jānorāda patēriņa un ūdens kvalitātes prasības. |
| Dzesēšanas sistēma | Jānodrošina integrēta vai ārēja dzesēšanas sistēma. Piegādātājam jānorāda dzesēšanas jauda, ​​veids un prasības. |
| Vadības sistēma | PLC vadība ar skārienekrānu un HMI, recepšu pārvaldību, ciklu reģistrēšanu, spiediena grafikiem, trauksmes signālu vēsturi. |
| Datu reģistrēšana | Integrēta cikla ierakstīšana: spiediena līknes, turēšanas laiks, temperatūra, partijas ID. Eksportēšanas iespēja, izmantojot USB vai tīklu. |
| Produktu grozi/iekraušana | Jāiekļauj pilns produktu pārvadātāju/grozu komplekts, lai nodrošinātu pilnu izmantojamo trauka tilpumu. |
| Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā | Piegādātājam ir jānodrošina uzstādīšanas plāns, enkurošanas prasības, inženierkomunikāciju pieslēgumi un nodošanas ekspluatācijā instrukcijas. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata, apkopes rokasgrāmata, elektriskās/hidrauliskās shēmas, spiedientvertņu sertifikāti, PED dokumentācija, CE atbilstības deklarācija. Nodrošināta EN vai LV valodā. |
| Atbilstība un CE marķējums | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, Elektromagnētiskās saderības direktīva, Zemsprieguma direktīva, Spiediena iekārtu direktīva (PED). CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Pilna garantija vismaz 24 mēneši. |
| Piegādātāja atbildība par pilnīgu funkcionalitāti | DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts