## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ AUTOMATIZĒTĀ APAĻO KREPU RAŽOŠANAS MAŠĪNA

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskā automātiskā krepu ražošanas iekārta, kas paredzēta apaļu krepu ražošanai. |
| Mērķis | Apaļo pankūku ar dažādu diametru ražošana lielos apjomos, nepārtraukti. Mašīnai jānodrošina nemainīga kvalitāte un biezums, kas piemērots profesionālai un laboratorijas mēroga lielai ražošanas jaudai. |
| Darbības specifikācijas |  |
| * Krepa forma | Jāveido apaļas pankūkas. |
| * Krepa diametrs | Diametram jābūt regulējamam atbilstoši klienta vajadzībām, minimālajam diapazonam jābūt no 100 mm līdz 550 mm. |
| * Ražošanas jauda | Augsta stundas ražība (mērot pie Ø200 mm): 1200 gab./h – 2300 gab./h. |
| * Mīklas trauka ietilpība | Aprīkots ar mīklas tvertni ar tilpumu no 48 l līdz 52 l. |
| * Barošana ar mīklu | Produkts jāpievada iekārtai, izmantojot dozēšanas sūkni. |
| * Gatavošanas temperatūra | Temperatūrai jābūt regulējamai, maksimāli līdz 340 °C–360 °C. |
| * Ātruma kontrole | Gatavošanas veltnim jābūt aprīkotam ar ātruma regulētāju, ko kontrolē invertors, lai regulētu ražošanas ātrumu. |
| * Ventilācija | Mašīnai jābūt aprīkotai ar integrētu nosūkšanas pārsegu tvaika izvadīšanai |
| Konstrukcija un izmēri |  |
| * Materiāls | Izgatavots galvenokārt no nerūsējošā tērauda un augstas kvalitātes alumīnija (piemēram, EN AW 6082 T6 vai līdzvērtīga) |
| * Elektriskais panelis | Elektriskajam panelim jābūt droši uzstādītam uz mašīnas, ievērojot visus spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus. |
| * Nominālais svars | 370–390 kg |
| * Ārējais garums (A) | 1300 mm–1320 mm |
| * Ārējais dziļums (B) | 1180 mm–1200 mm |
| * Ārējais augstums (C) | 1370 mm–1400 mm |
| Enerģija un jauda |  |
| * Maks. uzstādītā jauda | 27 kW–30 kW |
| * Barošanas spriegums | 3x400V, 50/60 Hz (vai saderīgs rūpnieciskais spriegums). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina pilnībā funkcionējošas iekārtas piegāde ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām, piederumiem un palīginstrumentiem, kas nepieciešami nepārtrauktai krepju ražošanai. Tas skaidri ietver: |
|  | • Dozēšanas sūknis un visi pārneses mehānismi. |
|  | • Ar invertora vadību darbināms ātruma mainītājs. |
|  | • Integrētais nosūces pārsegs. |
|  | • Visi nepieciešamie instrumenti darbībai, kalibrēšanai un tīrīšanai. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli, galīgie komunālo pakalpojumu pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |