## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKAIS BAGEŠU VEIDOTĀJS (TRĪS CILINDRU TIPS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskā bagešu formēšanas iekārta (trīs cilindru konfigurācija). |
| Mērķis | Lai veidotu garus maizes izstrādājumus, piemēram, bagetes, garus klaipus (filoni) un līdzīgas formas. Mašīnai ir precīzi jālaminē, jāietin, jāizrullē un jāizstiepj mīklas gabali. |
| Ārējie izmēri (viena vienība) |  |
| * Kopējais ārējais platums (A) | 1040 mm–1060 mm. |
| * Kopējais ārējais dziļums (B) | 940 mm–960 mm. |
| * Kopējais ārējais augstums (H) | 1490 mm–1520 mm. |
| Darbības specifikācijas |  |
| * Mīklas svara diapazons (min.) | Minimālais mīklas gabala svars: 90 g – 110 g. |
| * Mīklas svara diapazons (maks.) | Maksimālais mīklas gabala svars: 1200 g – 1300 g. |
| * Darba platums | Lentes cilindra/paklāja garums: 700 mm – 710 mm. |
| * Veidošanas process | Mīklu vispirms laminē, pēc tam ietin, rullē un izstiepj, izmantojot divas lentes, kas rotē pretējos virzienos. |
| * Ritošie cilindri | Velšanas/laminēšanas cilindriem jābūt izgatavotiem no netoksiska materiāla (piemēram, pārtikas droša polietilēna). |
| * Pielāgošana | Jānodrošina precīza un neatkarīga rullīšu cilindru un pagarinājuma siksnu regulēšana atbilstoši mīklas porcijas svaram. |
| Tehniskā un enerģētiskā |  |
| * Motora jauda | 0,50 kW–0,60 kW. |
| * Svars | 230–250 kg. |
| * Mobilitāte | Jābūt konstruētam mobilitātei, uzstādītam uz pagraba, kas aprīkots ar riteņiem. |
| * Drošība | Jābūt aprīkotam ar drošības stieni vai līdzvērtīgu avārijas apturēšanas mehānismu. |
| Atbilstība un dokumentācija |  |
| * Sertifikāti | Iekārtām jāatbilst CE noteikumiem (vai līdzvērtīgām ES direktīvām) un jābūt EAC sertifikātam. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina pilnībā funkcionējošas iekārtas piegāde, kas ir gatava norādītajam uzdevumam. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: visas nepieciešamās sastāvdaļas, siksnas, cilindri, uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. Piegādātājs ir atbildīgs par koordināciju ar Iepirkumu iestādi, lai nodrošinātu, ka iekārta pilda savu funkciju, kā pieprasīts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |