## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

### RŪPNIECISKIE ELEKTRISKIE VANNU PASTERIZATORI PUDELĒM

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskie vannas pasterizatori, kas paredzēti pudelēm, burkām vai līdzīgiem noslēgtiem traukiem. |
| Mērķis | Lai panāktu precīzu un kontrolētu pildītu un noslēgtu produktu pasterizāciju, izmantojot iegremdēšanas sistēmu (ūdens vannu), nodrošinot pārtikas nekaitīgumu un pagarinot uzglabāšanas laiku. Paredzēts pusautomātiskai partiju apstrādei. |
| Darbības specifikācijas |  |
| * Nominālā izejas jauda (uz vienību) | 190 pudeles/h – 220 pudeles/h(Pamatojoties uz 1,0 l tilpumu vai līdzvērtīgu). |
| * Apkures avots | Elektrisks. |
| * Maks. apkures temperatūra | Spēj sasniegt un uzturēt maksimālo ūdens temperatūru 88–95 °C. |
| * Process | Sistēmai jābūt projektētai tā, lai pudeles/burkas varētu ievietot paplātēs, kuras pēc tam ielādē vannā. Pirms procesa sākuma ūdens līmenim jāsasniedz pudeles kakliņš. |
| * Kontrole | Integrēts vadības panelis vēlamās pasterizācijas temperatūras un turēšanas laika iestatīšanai. |
| * Ūdens apsaimniekošana | Jābūt aprīkotam ar izeju vai mehānismu ūdens izlaišanai no vannas taimera cikla beigās. |
| Ārējie izmēri (uz vienību) |  |
| * Kopējais ārējais garums (L) | 1470 mm–1490 mm. |
| * Kopējais ārējais platums (P) | 860 mm–880 mm. |
| * Kopējais ārējais augstums (H) | 920 mm–940 mm. |
| Tehniskā un enerģētiskā |  |
| * Nominālais svars | 110 kg–120 kg(tukšs). |
| * Barošanas spriegums | 3x400V, 50 Hz (vai saderīgs rūpnieciskais spriegums). |
| * Maks. pievienotā slodze | 10 kW–16 kW. |
| Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls | Visai konstrukcijai un vannai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīga). |
| * Paplāšu sistēma | Jāiekļauj vannas izmēram saderīga ielādējamu paplāšu sistēma (ātrākai apmaiņai). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu iekārtu piegāde, kas aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem sildelementiem, vadības paneli, sūkņiem un drošības sistēmām. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: |
|  | • Visas nepieciešamās iekšējās sastāvdaļas. |
|  | • Nepieciešamās paplātes/statīvi pudeļu novietošanai procesa laikā. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli un galīgie inženierkomunikāciju pieslēgumi. |
|  | • Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība par pareizu pasterizācijas procesu un kodola temperatūras uzraudzību. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |