2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

RŪPNIECISKĀ AUGĻU UN DĀRZEŅU MAZGĀŠANAS MAŠĪNA (SPIRĀLES SISTĒMA)

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Nepārtrauktas darbības mazgāšanas mašīna augļiem, dārzeņiem un salātiem ar vibrācijas izvadi. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Nepārtraukta veselu un sagrieztu salātu, dārzeņu, garšaugu un augļu priekšmazgāšana, mazgāšana, dezinfekcija, sajaukšana un apstrāde. Piemērots jaunām lapām, aisberga salātiem, spinātiem, bumbuļu produktiem, pākšaugiem un sēnēm. |
| Mazgāšanas sistēma | • Tips: SPIRĀLVEIDA mazgāšanas sistēma, kas nodrošina spirālveida ūdens kustību rūpīgai un saudzīgai tīrīšanai. • Plūsmas kontrole: Regulējams ūdens plūsmas ātrums un kustība, lai pielāgotos dažādiem produktiem (peldošiem vai grimstošajiem). • Smilšu atdalīšana: Integrēta smilšu slazda nogulsnēšanas iekārta mazgāšanas tvertnē, lai atdalītu smagus netīrumus (smiltis, mazus akmentiņus) no produkta plūsmas. |
| Ietilpība | • Apstrādes jauda: līdz 550–650 kg/h atkarībā no produkta. |
| Būvniecība | • Materiāls: Visa konstrukcija (tvertne, cauruļvadi, sūkņa korpuss, vāki, sadales skapis) izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304. • Konstrukcija: Kompakts, modulārs dizains, kas nodrošina elastīgu pielāgošanu un vienkāršu tīrīšanu/apkopi (higiēnisks dizains). |
| Tvertnes tilpums | • Kopējais ūdens tilpums: 500–550 litri |
| Izvades sistēma | • Tips: Vibrācijas izvades mehānisms. • Funkcija: Nodrošina produkta iepriekšēju atūdeņošanu un sīko daļiņu atdalīšanu. • Skalošana: Virs izvades atveres iebūvēta svaiga ūdens duša, lai noskalotu atliekas vai dezinfekcijas līdzekli. |
| Ūdens apsaimniekošana | • Saldūdens pieslēgums: 3/4 collas (GEKA savienojums vai līdzvērtīgs). • Drenāža: 2 x 2" notekas atveres. • Recirkulācija: Sūkņa sistēma, kas caur filtra sietu recirkulē ūdeni no sūkņa tvertnes atpakaļ mazgāšanas tvertnē. |
| Izmēri | • Garums: 2700–2800 mm. • Platums: 950–1050 mm. • Augstums: 1450–1550 mm. • Padeves augstums: 1050–1150 mm. • Izvades augstums: 750–800 mm. |
| Svars | • Neto svars: 370–400 kg. |
| Elektriskais savienojums | • Jauda: 3,0–3,5 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz (N/PE). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas iekārtas nodrošināšanu ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām tūlītējai darbībai, tostarp: • Pilns mašīnas korpuss ar mazgāšanas tvertni un vibrācijas bloku • Integrēts slēdžu skapis/vadības panelis • Visas nepieciešamās iekšējās caurules un sūkņi • Vibrācijas klāja filtra sieti (piemēram, ar cauruma izmēru 2, 5, 8 vai 10 mm — jānorāda vai iekļauti standarta komplektācijā) • Skalošanas stienis ar svaigu ūdeni • Smilšu slazdu sistēma • Līmeņošanas kājiņas |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts