## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE LIELJAUDAS KONTROLĒJAMIE ATKAUSĒTĀJI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskie atkausēšanas skapji. |
| Mērķis | Kontrolēta, ātra un vienmērīga augstvērtīgu pārtikas produktu (piemēram, zivju, vēžveidīgo, gaļas, dārzeņu) atkausēšana, vienlaikus palielinot ražu un samazinot atkritumus. Piemērots lielu partiju apstrādei. |
| Jauda un darbības |  |
| * Nominālā slodzes izturība | 500–510 kg(vienā ciklā). |
| * Gaisa plūsmas sistēma | Unikāla horizontāla reversās gaisa plūsmas sistēma (vai līdzvērtīga tehnoloģija), lai nodrošinātu ātru un vienmērīgu siltuma un mitruma pārnesi visā ielādē. |
| * Temperatūras kontrole | Mikroprocesora vadība(piemēram, Siemens S7 vai līdzvērtīga rūpnieciskā sistēma) ar unikālu temperatūras līknes uzraudzību serdes, virsmas un kameras temperatūrai. |
| * Programmas | Jāņem vērā individuālas temperatūras līknes katram produkta veidam. |
| * Mitruma sistēma | Jāiekļauj mitruma sistēma (ūdens izsmidzināšanas sistēma) un automātiska dezinfekcijas sistēma, lai ievērojami samazinātu ūdens un enerģijas izmaksas. |
| * Pēccikla funkcija | Jāiekļauj atdzesēšanas opcija, lai produktu uzturētu iestatītajā temperatūrā, vai jānodrošina atdzesēšana ar samazinātu temperatūru, lai uzturētu kritisko virsmas temperatūru pēc atkausēšanas cikla. |
| Ārējie izmēri (viena vienība) |  |
| * Durvis | 1durvis (viena korpusa vienība). |
| * Kopējais garums (A) | 1660 mm–1680 mm. |
| * Kopējais platums (B) | 1960 mm–1980 mm. |
| * Kopējais augstums (C) | 2160 mm–2180 mm. |
| * Maks. dziļums (D) (ventilators un vadības bloks nav iekļauts) | 2500 mm–2520 mm. |
| Vietnes prasības un savienojumi |  |
| * Elektroapgāde | 380 V–440 V, 3 fāzes un neitrāls vads, 50 Hz |
| * Dzesēšanas jauda (nominālā) | Dzesēšanas jauda: 40 kW – 42 kW. |
| * Apkures jauda (nominālā) | Sildīšanas jauda: 25 kW – 26 kW. |
| * Ūdensapgāde | Ūdens izsmidzināšanas sistēmai nepieciešamā dzeramā ūdens padeve: 40 litri/stundā–45 litri/stundā. |
| * Uzstādīšana | Nepieciešama līdzena, horizontāla betona grīda un iekšējais cementa blīvējums. Jābūt drenāžai uz ārpusi. |
| * Trokšņa līmenis | Trokšņa līmenis operatora pozīcijā: mazāks par 85 dB(A). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē iekārta, izprotot paredzēto mērķi (kontrolēta atkausēšana). Ja nepieciešama papildu informācija, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu speciālistu/personu, kas ir atbildīga par iepirkumu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Galvenais atkausēšanas skapis ar integrētu ventilatoru un vadības sistēmu. |
|  | • Visas nepieciešamās automātiskās vadības, temperatūras/mitruma sensoru, saldēšanas un ūdens izsmidzināšanas sistēmu sastāvdaļas. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli un galīgie inženierkomunikāciju pieslēgumi. |
|  | • Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |