## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKAS LIELJAUDAS RAUDZĒTAVAS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskās raudzēšanas kameras, kas paredzētas mīklas izstrādājumu raudzēšanai lielas ietilpības, kontrolētā vidē. |
| Mērķis | Mīklas izstrādājumu uzglabāšanai cepšanai vidē ar precīzi kontrolētu temperatūru un mitrumu, garantējot optimālus un vienmērīgus raudzēšanas rezultātus pirms ievietošanas cepeškrāsnī. |
| Darbības specifikācijas |  |
| * Saderība | Jābūt konstruētai tā, lai integrētos un būtu pilnībā saderīga ar rotējošajiem ratiņiem/plauktiem, kas norādīti lielas ietilpības konvekcijas krāsnīm (saderīga ar 600 mm x 800 mm un 400 mm x 600 mm paplāšu izmēriem). |
| * Ratiņu ietilpība (uz vienību) | Spēj vienlaikus uzņemt vismaz 3–4 rotējošus ratiņus (plauktus). |
| * Maksimālā iekšējā temperatūra | Maksimāli sasniedzamā temperatūra: 45°C – 50°C. |
| * Maks. iekšējais mitrums | Maksimāli sasniedzamais relatīvais mitrums: 85–90%. |
| Ārējie izmēri (viena vienība) |  |
| * Kopējais ārējais platums (A) | 210 cm–225 cm. |
| * Kopējais ārējais dziļums (B) | 170 cm–180 cm. |
| * Kopējais ārējais augstums (H) | 240 cm–250 cm. |
| Enerģija un apkure (viena vienība) |  |
| * Barošanas avots | Elektrisks. |
| * Kopējā pieslēgtā slodze | 4,0 kW–5,0 kW. |
| * Spriegums | 400 V / 3 N PE / 50 Hz vai līdzvērtīgs rūpnieciskais standarts. |
| Konstrukcija un funkcijas |  |
| * Materiāls | Iekšējai un ārējai konstrukcijai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda (Inox). |
| * Durvju konfigurācija | Jābūt 2 durvīm. Nepieciešamo durvju atvēršanas pusi pasūtījuma veikšanas posmā nosaka iepirkuma iestāde. |
| * Izolācija | Divsienu vai līdzvērtīga augstas kvalitātes izolācija temperatūras un mitruma stabilitātes uzturēšanai. |
| Vadības sistēma un automatizācija |  |
| * Vadības panelis | Elektroniskais vadības panelis, pieejams no ārpuses. |
| * Funkcijas | Jāļauj iestatīt vēlamo iekšējo temperatūru (līdz maks. 50 °C) un relatīvo mitrumu (līdz maks. 90%). |
| * Tvaika ekstrakcija | Jābūt aprīkotam ar funkcionējošu tvaika kontroles un nosūkšanas sistēmu. Tvaika nosūcēja plūsmas ātrums: 1–6 m3/min. |
| Obligātie piederumi un komplektācija |  |
| * Saderības funkcija | Kamerai jābūt konstruētai tā, lai ratiņus varētu tieši pārvietot no kameras rotējošajā krāsnī, novēršot nepieciešamību pārvietot paplātes un ietaupot laiku/darbaspēku. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu izolācijas kameru piegāde, kas aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem sensoriem, mitrinātājiem un vadības komponentiem un ir gatavas tūlītējai lietošanai. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: |
|  | • Visas nepieciešamās iekšējās sastāvdaļas. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli un galīgais pieslēgums komunālajiem pakalpojumiem (piemēram, ūdens, elektrība). |
|  | • Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst attiecīgajām ES direktīvām (piemēram, Mašīnu direktīvai 2006/42/EK) un pārtikas higiēnas standartiem. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |