## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ MEHĀNISKĀ MĪKLAS IZVELTNĒŠANAS MAŠĪNA (MOBILS PAMATMODELIS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskā mehāniskā mīklas veidotāja (mobilā bāzes modeļa vai līdzvērtīga). |
| Mērķis | Precīza un saudzīga gandrīz visu veidu mīklas (piemēram, kārtainās mīklas, rauga mīklas, smilšu mīklas) formēšana viendabīgos mīklas blokos un lentēs. Piemērots maiznīcām, viesnīcām, restorāniem, picērijām vai ēdnīcu virtuvēm. |
| Modeļa tips | Mobilais bāzes modelis ar saliekamiem galdiem. |
| Ietilpība / Veiktspēja |  |
| * Ieteicamā darbība | Paredzēts darbam 1 maiņā. |
| * Ietilpība (mīklas pagatavošana stundā) | 20 kg/h–50 kg/h. |
| * Mīklas bloka izmērs | Piemērots mīklas blokiem līdz 3–4 kg. |
| * Plēves ātrums | Izlādes konveijera ātrums: 50 cm/s. |
| Tehniskie parametri |  |
| * Konveijera lentes platums | 475 mm–480 mm. |
| * Rullīšu garums | 500 mm–510 mm. |
| * Rullīšu sprauga | Regulējams no 0,3 mm līdz 30 mm. |
| * Rullīšu diametrs | 84 mm–85 mm. |
| * Rullīšu spraugas samazināšana | Manuāliregulēšana. |
| * Apakšstruktūra | Izturīga A-veida pamatne, vēlams, izgatavots no nerūsējošā tērauda. |
| * Transports | Viegli pārvietot un transportēt. |
| Izmēri un vietas nepieciešamība |  |
| * Galda kopējais garums | 2050 mm–2060 mm. |
| * Nepieciešamā grīdas platība (darba) | 2500 mm–2550 mm(Garums x Platums). |
| * Nepieciešamā grīdas platība (atpūtai) | 1100 mm–1150 mm(Garums x Platums). |
| * Svars (mobilais bāzes modelis) | 140 kg–150 kg. |
| Enerģija un vadība |  |
| * Nominālā jauda | 0,75 kVA / 0,5 kW. |
| * Barošanas spriegums | 3x400 V, 50/60 Hz(vai saderīgu trīsfāžu rūpniecisko spriegumu). |
| * Darbība** | Vadības elementiem un vadības ierīcēm jābūt viegli sasniedzamām. Aprīkots ar ergonomiskas formas rullīšu regulēšanas sviru. |
| Obligātie piederumi (pilns komplekts) | Cenas piedāvājumā jāiekļauj visi piemērojamie piederumi, kas paredzēti mīklas rullīša pielāgošanai un funkcionalitātes maksimizēšanai: |
|  | 1. Miltu savākšanas trauki: lieko miltu savākšanai, samazinot tīrīšanas piepūli un paslīdēšanas risku. |
|  | 2. Mīklas savākšanas pannas: uzstādītas konveijera lentes galos, lai savāktu lieko mīklu. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina pilnībā integrētas un funkcionālas mīklas rullēšanas iekārtas piegāde, kas ietver galveno iekārtu, mobilo pamatni, saliekamos galdus un visus divus norādītos obligātos piederumus. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |