## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS SALDĒTAVAS SAGATAVOŠANAS LETES (DARBA STACIJAS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskās atdzesētās darba stacijas, kas īpaši paredzētas intensīvai picas vai konditorejas izstrādājumu gatavošanai. |
| Mērķis | Nodrošināt atdzesētu uzglabāšanas pamatni un integrētu sagatavošanas zonu liela apjoma uzdevumiem, garantējot tūlītēju piekļuvi svaigām sastāvdaļām un optimālu pārtikas saglabāšanu sagatavošanas laikā. |
| Ārējie izmēri (viena vienība) |  |
| * Kopējais ārējais platums | 2000 mm–2030 mm(Platums). |
| * Kopējais ārējais dziļums | 800 mm–815 mm(Dziļums). |
| * Kopējais ārējais augstums (pamatne) | 850 mm–900 mm(Darba virsmas augstums, regulējamas kājas šajā sērijā nav iekļautas). |
| Iekšējais tilpums | Kopējais tilpums: 670 L – 700 L. |
| Iekšējā konfigurācija | Letes iekšējiem izmēriem (atvilktnēm un režģiem) jāatbilst EN 60x40 vai GN 1/1 standartiem. |
| Saldēšana un vide |  |
| * Darba temperatūra (uzglabāšana) | 0°C – +8°C. |
| * Darba virsmas saldēšanas iekārtas (vitrīnas) | 0°C – +8°Cvai zemāk, nodrošinot aukstā gaisa cirkulāciju no galvenās iekārtas. |
| * Atkausēšanas sistēma | Automātiska atkausēšana (cikla apturēšana). |
| * Dzesēšanas sistēma | Piespiedu gaisa dzesēšanas sistēma (ventilējama). |
| * Klimata klase | Jābūt novērtētam vismaz ar 4. klimata klasi (piemērots 30 °C temperatūrai un 55 % mitrumam). |
| Darba virsma un sastāvdaļu stacija |  |
| * Darba virsmas materiāls | Izturīga nerūsējošā tērauda darba virsma ar 50 mm izolāciju. |
| * Integrēta sastāvdaļu vienība | Darba virsmā iebūvēts neitrāls vai atdzesēts nodalījums, kas paredzēts sastāvdaļu konteineru glabāšanai. |
| * Sastāvdaļu ietilpība (konteineri) | Jāietilpst: 9–10 GN 1/3 konteineri (maksimālais dziļums 100 mm) VAI 16–17 GN 1/4 konteineri (maksimālais dziļums 100 mm). |
| * Vāks | Sastāvdaļu nodalījumam jābūt aprīkotam ar nerūsējošā tērauda eņģēm atveramu vāku ar fiksējamu 90 grādu atvēršanas pozīciju. |
| Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls | Iekšpuse izgatavota no AISI-304 nerūsējošā tērauda. Ārpuse izgatavota no pārtikas kvalitātes nerūsējošā tērauda. |
| * Durvis | Pašaizverošas veramas durvis. |
| * Interjera dizains | Gludas virsmas un iekšējā pamatne ar noapaļotiem stūriem vieglai tīrīšanai. |
| * Notecināt | Ietver iebūvētu noteku notekūdeņu novadīšanai. |
| * Izolācija | Minimālais izolācijas biezums: 50 mm. |
| Tehniskā informācija un piederumi |  |
| * Elektriskā jauda (maks. pievienotā slodze) | Maks. elektriskā jauda: 0,50 kW–0,55 kW2. |
| * Spriegums / Frekvence | Saderīgs ar 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz. |
| * Standarta piederumi (par vienību) | Piedāvājumā jāiekļauj: 3 gab. noņemamu un ar epoksīda sveķiem pārklātu EN 60x40 režģu un atbilstošās 6 gab. atbalsta vadotnes. |
| * Standarta funkcijas | Augstumā regulējamas nerūsējošā tērauda kājas (no 130 mm līdz 200 mm), LED iekšējais apgaismojums un noņemamas magnētiskās durvju blīves. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu, konkrētajam uzdevumam gatavu iekārtu piegāde. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst attiecīgajām ES direktīvām (piemēram, Mašīnu direktīvai 2006/42/EK). CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |