## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS VIENVIRZIENA HIGIĒNAS STACIJAS (IEEJASIZEJAS KONTROLE)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 6 gab.– Rūpnieciskās vienas joslas higiēnas stacijas (pilna cikla vadība). |
| Mērķis | Ieviest obligātās higiēnas procedūras (abaku tīrīšana/dezinfekcija un roku dezinfekcija) personālam, kas ienāk vai iziet no kontrolētajām ražošanas zonām, nodrošinot optimālu personāla higiēnu un samazinot piesārņojuma risku. |
| Operatīvā vadība |  |
| * Piekļuves biežums | Paredzēts biežai piekļuvei, nodrošinot 10–15 cilvēku caurbraukšanu minūtē (aptuveni 4–6 sekundes vienai personai). |
| * Piekļuves kontrole | Jābūt integrētiem turniketiem/trīskāju vārtiem, kas atslēdzas tikai pēc veiksmīgas roku dezinfekcijas cikla pabeigšanas. |
| * Darbības virziens | Jābūt piemērotam ieejas un izejas kontrolei. |
| * Orientācija | Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Iepirkumu iestādi(Pirkimų skyrius) pirms galīgās ražošanas/piegādes, lai apstiprinātu nepieciešamo stacijas labo vai kreiso novietojumu/orientāciju. |
| Apavu tīrīšana un dezinfekcija |  |
| * Tīrīšanas metode | Apavu zoles (spilventiņu) un sānu automātiska tīrīšana. |
| * Otas tips | Jāizmanto vertikālās birstes (V-veida) sāniem, su mažiausiu šepetėlių aukščiu 70 mm – 80 mm. |
| * Darbība | Automātiska suku aktivizēšana ir detergento/dezinfekcinio skysčio dozavimo po įlipimo. |
| * Mazgāšanas/dezinfekcijas līdzeklis | Integrētas tvertnes tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai un automātiskai dozēšanai. |
| Roku dezinfekcija |  |
| * Metode | Bezkontakta (ar sensoru aktivizēta) roku dezinfekcijas sistēma. |
| * Cikls | Ir nepieciešams dezinficēt abas rokas vienlaikus. |
| * Dezinfekcijas līdzeklis | Piemērots šķidriem vai želejveida dezinfekcijas līdzekļiem; iekļauts līmeņa indikators. |
| * Dozēšana | Regulējams dozēšanas tilpums. |
| Būvniecības un higiēnas standarti |  |
| * Materiāls | Visai konstrukcijai, sukām un margām jābūt izgatavotām no AISI 304 nerūsējošā tērauda (vai līdzvērtīga pārtikas kvalitātes, augstas izturības pret koroziju materiāla). |
| * Dizains | Izturīgs, ergonomisks dizains ar gludām virsmām un integrētu drenāžu, kas nodrošina ērtu tīrīšanu un atbilstību HACCP principiem. |
| * Ūdensapgāde | Nepieciešami aukstā/karstā ūdens (tīrīšanai) un drenāžas pieslēguma punkti. |
| Tehniskā un enerģētiskā |  |
| * Barošanas avots | 400 V / 3 N PE / 50 Hz vai 230 V / 1 fāze / 50 Hz (jāapstiprina). |
| * Maks. pievienotā slodze | 0,8 kW–1,0 kW. |
| * Ūdens pieplūde | Vismaz 3/4 collu (vai līdzvērtīgs) savienojums. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina sešu pilnībā funkcionējošu iekārtu piegāde, ieskaitot visus dozēšanas sūkņus, sensorus, iekšējo santehniku, elektromotorus, turniketu mehānismu un ārējos pieslēguma punktus. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |