2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

RŪPNIECISKĀ SPIRĀLVEIDA MAISĪTĀJA AR NOŅEMAMU BĻODU (LIELAS SLODZES)

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Izturīgs rūpnieciskais spirālveida mikseris ar noņemamu bļodu un pilnu piederumu komplektu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Intensīva maizes mīklas, rauga mīklas un cepamo maisījumu rūpnieciska mīcīšana. Īpaši izstrādāta intensīvai lietošanai, tostarp maisījumiem ar mitruma līmeni mazāku par 50%. |
| Ietilpība | • Mīklas ietilpība: 100–180 kg. • Miltu ietilpība: 70–120 kg. • Bļodas tilpums: 140–290 litri. |
| Konstrukcija (pilnībā nerūsējošais tērauds) | • Struktūra: Mašīnai jābūt aprīkotai ar izturīgu rūpniecisko rāmi. Visām detaļām, kas nonāk saskarē ar produktu, tostarp bļodai, spirālei, vārpstai un lauzēja stienim, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda AISI 304, lai nodrošinātu higiēnu, izturību pret koroziju un atbilstību HACCP prasībām. Ārējie paneļi var būt no nerūsējošā tērauda vai krāsota tērauda, ​​ja tie ir gludi, izturīgi pret koroziju un konstruēti bez stiprinājuma punktiem, lai tos būtu viegli tīrīt. • Kustīgās daļas: Bļodai, spirālei, sadalīšanas stienim un centrālajai vārpstai jābūt izgatavotai no augstas stiprības nerūsējošā tērauda, ​​lai izturētu nepārtrauktus lielas slodzes maisīšanas ciklus. • Pacelšanas sistēma: Miksera galvai jābūt aprīkotai ar hidraulisku pacelšanas mehānismu ar lielas kapacitātes virzuli, kas nodrošina drošu atvēršanu/aizvēršanu un ērtu bļodas noņemšanu transportēšanai un ražošanas darbplūsmai. • Drošības pārsegs: Maisītājam jābūt aprīkotam ar drošības bļodas vāku (metāla režģi vai polikarbonātu atkarībā no ražotāja konstrukcijas), kas aprīkots ar bloķējošu drošības mikroslēdzi, kas novērš darbību, kad vāks ir atvērts, saskaņā ar rūpnieciskās drošības standartiem. |
| Motori un jauda (HD versija) | • Konfigurācija: Mašīnai jābūt aprīkotai ar vismaz 2 neatkarīgiem motoriem (vienu spirālveida dzinējam, vienu bļodas dzinējam) un hidrauliskajai iekārtai. • Spirālveida motora jauda (lieljaudas versija):7,5 kW– 16,0 kW (pastiprināts motors stingrām mīklām). • Bļodas motora jauda: 0,75 kW – 1,5 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz (ja nepieciešams, pieejams īpašs spriegums). |
| Vadības sistēma (PLC režīms) | • Vadības veids: Maisītājam jābūt aprīkotam ar programmējamu elektronisko vadības paneli (digitālu vai uz PLC bāzes), kas ļauj pārvaldīt maisīšanas ciklus, darbības parametrus un drošības funkcijas. Skārienekrāna saskarnes ir pieņemamas, bet nav obligātas, ja sistēma ir rūpnieciskas kvalitātes un viegli dezinficējama. • Ātruma kontrole: Gan spirālveida motoram, gan bļodas rotācijai jābūt kontrolētai ar frekvences pārveidotājiem (VFD) vai līdzvērtīgām mainīga ātruma piedziņas sistēmām, kas nodrošina vienmērīgu paātrinājumu, griezes momenta optimizāciju un regulējamu darba ātrumu atkarībā no mīklas veida. • Automatizācijas funkcijas: Sistēmai jāietver programmējami taimeri un darba cikla iestatījumi (piemēram, pirmais ātrums, otrais ātrums, atpakaļgaitas vai impulsa režīmi, ja piemērojams). Lai atbalstītu ražošanas uzticamību un operatora drošību, jābūt pieejamām pamata diagnostikas funkcijām (pārslodze, temperatūras trauksmes signāli, invertora kļūmes, avārijas apturēšana). |
| Bļodas mehānisms | • Rotācija: Bļodas rotāciju garantē berzes riteņi, kas nodrošina labu saķeri. • Atgriezeniskums: Spējīgs veikt apgrieztu rotāciju. • Bloķēšana: Jaudīga elektromagnētiskā sistēma bļodas bloķēšanai mīcīšanas laikā. • Drenāža: Bļoda, kas aprīkota ar notekas bļodas vāciņu mazgāšanai/tīrīšanai. |
| Integrēta dozēšana un uzraudzība | • Ūdens dozēšanas saskarne: Mašīnai jābūt iespējai izveidot saskarni ar ārēju automātisku ūdens dozēšanas ierīci (piemēram, izmantojot digitālo ieeju, releja signālu vai impulsu vadību). Ja maisītājam ir sava integrēta dozēšanas funkcija, tam jānodrošina precīza tilpuma padeve un saderība ar mainīgas ūdens temperatūras sistēmām. • Temperatūras uzraudzība: Maisītājam jābūt aprīkotam ar integrētu mīklas temperatūras zondi (kontakta vai bezkontakta tipa) vai arī tam jābūt iespējai pieslēgties ārējai temperatūras mērīšanas ierīcei. Temperatūras rādījumiem jābūt pieejamiem mašīnas vadības displejā (digitālā vai PLC displejā). |
| Maisīšanas rīki | • Spirāle: īpašs/pastiprināts instruments intensīvai maisīšanai. • Skrāpis: Integrēts bļodas skrāpis, lai nodrošinātu pilnīgu sastāvdaļu sajaukšanu. |
| Izmēri un svars | • Platums: 900 mm – 1300 mm. • Dziļums: 1300 mm – 2100 mm. • Augstums (aizvērts): 1550 mm–2200 mm. • Neto svars: 1250 kg – 1400 kg |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par pilnīga ekspluatācijas komplekta nodrošināšanu. Piedāvājumā jāiekļauj: • 1 x galvenā maisītāja iekārta (nerūsējošā tērauda korpuss, HD motori) • 1 x noņemama nerūsējošā tērauda bļoda (standarta) • 1 x PAPILDU noņemama nerūsējošā tērauda bļoda uz riteņiem (kopā 2 bļodas) • Pilns sensoru komplekts (temperatūra, drošība) • Visas nepieciešamās hidrauliskās un elektriskās sastāvdaļas. • Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, EAC un ETL standartiem. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts