2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

RŪPNIECISKS SPIRĀLES MIKSERIS AR NOŅEMAMU TRAUKU (LIELAS SLODZES)

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Izturīgs rūpnieciskais spirālveida mikseris ar noņemamu bļodu un pilnu piederumu komplektu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Intensīva maizes mīklas, rauga mīklas un cepamo maisījumu rūpnieciska mīcīšana. Īpaši izstrādāta intensīvai lietošanai, tostarp maisījumiem ar mitruma līmeni mazāku par 50%. |
| Ietilpība | • Mīklas ietilpība: 150–170 kg. • Miltu ietilpība: 95–110 kg. • Bļodas tilpums: 260–290 litri. |
| Konstrukcija (pilnībā nerūsējošais tērauds) | • Konstrukcija: "Nerūsējošā tērauda versija" – Visam mašīnas rāmim/korpusam, ne tikai saskares detaļām, jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda AISI 304, lai nodrošinātu maksimālu higiēnu un izturību. • Kustīgās daļas: Bļodai, spirālei un vārpstai jābūt izgatavotai no augstas stiprības nerūsējošā tērauda. • Pacelšanas sistēma: Hidrauliska sistēma ar liela izmēra virzuli galvas atvēršanai/aizvēršanai, lai varētu izņemt bļodu. |
| Motori un jauda (HD versija) | • Konfigurācija: Mašīnai jābūt aprīkotai ar vismaz 2 neatkarīgiem motoriem (vienu spirālveida dzinējam, vienu bļodas dzinējam) un hidrauliskajai iekārtai. • Spirālveida motora jauda (lieljaudas versija): 11,0 kW–16,0 kW (pastiprināts motors stingrām mīklām). • Bļodas motora jauda: 0,75 kW – 1,5 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz (ja nepieciešams, pieejams īpašs spriegums). |
| Vadības sistēma (PLC režīms) | • Tips: PLC vadības panelis (skārienekrāns) ar programmatūru recepšu pārvaldībai. • Ātruma kontrole: Aprīkots ar invertoriem (VFD), lai nodrošinātu mainīgu gan spirāles ātruma, gan bļodas ātruma kontroli. • Automatizācija: Programmējami taimeri, darba cikli un diagnostikas iespējas. |
| Bļodas mehānisms | • Rotācija: Bļodas rotāciju garantē berzes riteņi, kas nodrošina labu saķeri. • Atgriezeniskums: Spējīgs veikt apgrieztu rotāciju. • Bloķēšana: Jaudīga elektromagnētiskā sistēma bļodas bloķēšanai mīcīšanas laikā. • Drenāža: Bļoda, kas aprīkota ar notekas bļodas vāciņu mazgāšanai/tīrīšanai. |
| Integrēta dozēšana un uzraudzība | • Ūdens dozēšana: integrēta ūdens dozēšanas sistēma, ko kontrolē PLC. • Temperatūras zonde: integrēta infrasarkanā vai kontakta temperatūras zonde mīklas temperatūras uzraudzībai displejā. |
| Maisīšanas rīki | • Spirāle: īpašs/pastiprināts instruments intensīvai maisīšanai. • Skrāpis: Integrēts bļodas skrāpis, lai nodrošinātu pilnīgu sastāvdaļu sajaukšanu. |
| Izmēri un svars | • Platums: 1000 mm – 1150 mm. • Dziļums: 1900 mm – 2100 mm. • Augstums (aizvērts): 1550 mm – 1750 mm. • Neto svars: 1250 kg – 1400 kg |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par pilnīga ekspluatācijas komplekta nodrošināšanu. Piedāvājumā jāiekļauj: • 1 x galvenā maisītāja iekārta (nerūsējošā tērauda korpuss, HD motori) • 1 x noņemama nerūsējošā tērauda bļoda (standarta) • 1 x PAPILDU noņemama nerūsējošā tērauda bļoda uz riteņiem (kopā 2 bļodas) • Pilns sensoru komplekts (temperatūra, drošība) • Visas nepieciešamās hidrauliskās un elektriskās sastāvdaļas. • Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, EAC un ETL standartiem. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts