## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STANDARTA KONTEINERI (EUROBINS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 10 gab.– Rūpnieciskie nerūsējošā tērauda konteineri (Eurobin standarts). |
| Mērķis | Standartizuotas transportavimas, laikymas, kėlimas ir apdorojimas maisto pramonėje, ypač mėsos pramonėje. Skirta izmantot su standartine celšanas ir vartymo įranga. |
| Standartu atbilstība | Tvertnēm ir stingri jāatbilst DIN 9797 standartam (arba lygiavertis Europos maisto pramonės standartas). |
| Materiāls | Visiem konteineriem jābūt izgatavotiem no augstas kvalitātes AISI 304 nerūsējošā tērauda (vai līdzvērtīga pārtikas kvalitātes nerūsējošā tērauda). |
| Izmēri un ietilpība (standarts DIN 9797) |  |
| * Nominālais tilpums | 200–205 litri. |
| * Nominālais ārējais platums | 670 mm–680 mm. |
| * Nominālais ārējais garums | 700 mm–710 mm. |
| * Nominālais ārējais augstums | 700 mm–715 mm. |
| Konstrukcija un funkcijas |  |
| * Pamatnes nostiprināšana | Tvertnes pamatne ir papildus jāpastiprina (piemēram, ar 3 mm biezu, cieši sametinātu tērauda plāksni vai līdzīgu rūpniecisku stiegrojumu), lai nodrošinātu optimālu stabilitāti un izturību pret deformāciju. |
| * Apstrāde | Izstrādāts ar rokturiem, kas piemēroti transportēšanai ar standarta celšanas un stumšanas aprīkojumu. |
| * Riteņi | Aprīkots ar 4 izturīgiem, robustiem grozāmiem riteņiem (min. diametrs 150 mm), kas piemēroti intensīvai rūpnieciskai lietošanai. |
| * Drenāža | Vienlaidus metināts iekšpuses slānis ar gludām virsmām un noapaļotiem stūriem (minimālais R3 rādiuss) vieglai tīrīšanai un atbilstībai HACCP higiēnas prasībām. |
| * Liešanas lūpa (pēc izvēles) | Konteineriem jābūt ar standarta dizainu bez izliešanas lūpas (stritingą JAV USDA versiju), ja vien Iepirkumu iestāde nav izteikusi īpašu pieprasījumu. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina desmit pilnībā atbilstošu un funkcionējošu Euro atkritumu tvertņu piegāde. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Traukiem jābūt gataviem tūlītējai lietošanai. |
|  | • Produkta CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija pret materiālu vai ražošanas defektiem. |