2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

RŪPNIECISKĀ TUNEĻ MAZGAJAMĀ MAŠĪNA GN KONTEINERIEM UN CEPŠANAS LOKSNĒM

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Automātiska konveijera/tuneļa mazgāšanas mašīna konteineriem, transporta groziem un cepšanas pannām. |
| Mērķis | Lielgabarīta priekšmetu, piemēram, GN 1/1 konteineru, cepšanas paplāšu (600x400 mm vai līdzīgu) un transporta grozu, rūpnieciska mazgāšana un žāvēšana. Mašīnai jābūt paredzētai intensīvai lietošanai centrālās virtuves vai maiznīcas vidē. |
| Darbības virziens | No kreisās uz labo pusi (vai saskaņā ar galīgo izkārtojuma apstiprinājumu). |
| Ietilpība / Veiktspēja | • Caurlaidspēja: 200–250 GN 1/1 konteineri stundā (ar vismaz 3 minūšu saskares laiku saskaņā ar DIN SPEC 10534 vai līdzvērtīgiem higiēnas standartiem). • Transportēšanas ātrums: regulējams diapazons 1,1–1,4 m/min. |
| Izmēri | • Kopējais garums: 8300 mm – 8500 mm. • Ejas platums: 730 mm – 750 mm. • Ejas augstums: 580 mm – 620 mm. • Iekraušanas sekcijas garums: 750 mm – 900 mm. • Izkraušanas sekcijas garums: 1300 mm – 1500 mm. |
| Mazgāšanas zonas | Mašīnai jāsastāv no šādām funkcionālajām zonām: 1. Priekšmazgāšanas zona: Rupju netīrumu intensīva noņemšana. 2. Galvenā mazgāšanas zona: Intensīva tīrīšana ar mazgāšanas līdzekli. 3. Sūkņa skalošanas zona: recirkulācijas skalošana. 4. Pēdējās skalošanas zona ar svaigu ūdeni: dezinficējošā skalošana ar svaigu ūdeni. 5. Žāvēšanas zona: Augstas veiktspējas žāvēšanas sekcija ar gaisa pūšanu (vēlams no apakšas/apvedceļš konteineriem). |
| Ūdens patēriņš | • Pēdējā skalošana: 220–250 litri/stundā (nodrošinot augstu efektivitāti). • Tvertnes uzpilde: 350–400 litri. |
| Enerģija un apkure | • Apkures avots: elektrisks. • Kopējā pievienotā slodze: 59,0 kW–63,0 kW. • Spriegums: 400 V / 3 N PE / 50 Hz. |
| Būvniecība un higiēna | • Materiāls: Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija (rāmis, tvertnes, paneļi, smidzināšanas sviras). • Konstrukcija: Divsienu izolēts korpuss siltuma saglabāšanai un trokšņu samazināšanai. • Konveijers: Specializēta lentes/transportēšanas pirkstu sistēma, kas piemērota konteineru un cepšanas paplāšu drošai noturēšanai slīpā stāvoklī optimālai notecināšanai. |
| Ventilācija un siltuma atgūšana | • Siltuma atgūšana: integrēta izplūdes gaisa siltuma atgūšanas sistēma ienākošā aukstā ūdens iepriekšējai uzsildīšanai un enerģijas patēriņa samazināšanai. • Izplūdes gaisa apjoms: kopā 1800–2200 m³/h. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Elektronisks vadības panelis ar skārienekrānu vai intuitīvām pogām. • Funkcijas: Temperatūras uzraudzība, ātruma kontrole, kļūdu diagnostika, automātiska tvertnes uzpildīšana. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātāja atbildība:Piegādātājam jānodrošina pilnībā funkcionējošas iekārtas piegāde, kas ir gatava konkrētam GN paplāšu un cepšanas paplāšu mazgāšanas uzdevumam. Piedāvājumā jāiekļauj: • Visi nepieciešamie iekšējie sūkņi un motori. • Mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa dozēšanas ierīces. • Šļakatu aizsargi/aizkari pie ieejas un izejas. • Avārijas apturēšanas slēdži gan iekraušanas, gan izkraušanas galā. • Siltuma atgūšanas modulis. • Uzstādīšanas materiāli (kājas, kabeļi). • Nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvas 2006/42/EK un DIN 10510/10534 standartiem (higiēnas prasības). CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts