## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE DIVPUSĒJIE DARBA GALDI (TSD)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Industriālās divpusējās darba virsmas (TSD) kopīgiem/koplietotiem apstrādes uzdevumiem. |
| Mērķis | Kalpo kā lielas ietilpības, divpusēja apstrādes virsma vairāku darbinieku vienlaicīgam darbam pārtikas pārstrādes zonās (piemēram, griešanai, porciju sadalīšanai, šķirošanai). Optimizē telpu un darbplūsmu. |
| Standarta izmēri (vidēja izmēra - par vienību) |  |
| * Kopējais ārējais platums (garums) | 2000 mm–2020 mm. |
| * Kopējais ārējais dziļums | 1200 mm–1250 mm(divpusējs). |
| * Kopējais ārējais augstums | 900 mm–910 mm. |
| Būvmateriāli |  |
| * Struktūra | Visai konstrukcijai, kājām un darba virsmai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda DIN 1.4301 (AISI 304). |
| * Higiēna | Izturīgs dizains ar gludu virsmu, kas nodrošina vieglu tīrīšanu un atbilstību HACCP, IFS un NSF standartiem. |
| Darba virsmas konfigurācija |  |
| * Dizains | Jābūt divpusējai darba platformai (paredzētai divām darbinieku rindām, kas novietotas viena otrai pretī). |
| * Galda virsmas materiāls | Cieta nerūsējošā tērauda galda virsma (ieteicams 30 mm biezums). |
| * Mala/Šļakats | Darba virsmai jābūt aprīkotai bez paceltas aizmugurējās malas (šļakatu aizsarga) vai arī tās augstumam jābūt vienādam visā perimetrā. |
| * Piederumi (integrācija) | Jābūt izstrādātam tā, lai tajā varētu viegli integrēt standarta piederumus, piemēram, nažu grozus un Eurobin novietojumu. |
| Bāze un stabilitāte |  |
| * Kājas | Lai nodrošinātu stabilitāti uz nelīdzenām grīdām, jābūt aprīkotam ar regulējamām kājām. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina četru pilnībā saliktu un funkcionējošu darbagaldu vienību piegāde. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Norādītā nerūsējošā tērauda konstrukcija. |
|  | • Produkta CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |