## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS VAKUUMA MAISĪŠANAS UN SAJAUKŠANAS MAŠĪNAS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskās vakuuma sajaukšanas un maisīšanas mašīnas. |
| Mērķis | Paredzēts gaļas, mājputnu gaļas un zivju produktu masēšanai, marinēšanai, apgriešanai, blendēšanai un maisīšanai. Jānodrošina augsta produktu kvalitāte, vienmērīgs marinādes sadalījums un maksimāla marinādes absorbcija vakuuma apstākļos. |
| Bungas (sajaukšanas kameras) specifikācijas |  |
| * Nominālais tilpums | 240–260 litri. |
| * Darba spēja | 20–160 kg(atkarībā no produkta blīvuma). |
| * Bungas tips | Slēgta tipa muca ar spēju radīt un uzturēt vakuumu maisīšanas procesā. |
| * Bungas materiāls | Nerūsējošais tērauds (AISI 304 vai līdzvērtīgs). |
| Ārējie izmēri (uz vienību) |  |
| * Ārējais platums | 110 cm–120 cm. |
| * Ārējais dziļums | 90 cm–100 cm. |
| * Ārējais augstums | 135 cm–140 cm. |
| * Svars | 140 kg–160 kg. |
| Tehnoloģija un kontrole |  |
| * Ātruma regulēšana | Reduktoru motors ar maināmu regulējamu ātrumu maisīšanas lāpstiņas/sviras rotācijai. |
| * Kontrole | Skārienekrāna vadība(PLC vadība) ar iespēju saglabāt vismaz 99 receptes. |
| * Elementu sajaukšana | Bungām jābūt aprīkotām ar integrētiem maisīšanas elementiem (lāpstiņām), lai nodrošinātu vienmērīgu un intensīvu masāžu. |
| Obligātais papildu aprīkojums (iekļauts) |  |
| * Bļodas noliekšana | Automātiska bļodas noliekšanas un pozicionēšanas sistēma. |
| * Sajaukšanas rokas piederums | Maisīšanas roka, ieskaitot noņemamu skrāpiar spiedpogas stiprinājuma mehānismu. |
| * Iekraušanas sistēma | Obligāti: Hidrauliska iekraušanas sistēma vai masta tipa iekraušanas sistēma, pielāgota 200 litru (DIN 9797) standarta konteineram (Eurobin). |
| Vakuuma sistēma |  |
| * Vakuuma tips | Obligāti integrēta vakuuma sūkņa sistēma. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, izprotot tā paredzēto mērķi (gaļas pārstrāde un marinēšana). Ja nepieciešama papildu informācija par detalizētu komplektāciju, Piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu speciālistu/par iepirkumu atbildīgo personu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pilns pamataprīkojums (ar visām blīvēšanas sistēmām, motoriem un vadības ierīcēm). |
|  | • Visas trīs norādītās obligātās papildu aprīkojuma vienības. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli un galīgie inženierkomunikāciju pieslēgumi. |
|  | • Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |