# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEVADES KONVEIJERS

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab. – Nerūsējošā tērauda higiēnisks padeves konveijers paplāšu/konteineru padevei spirālveida saldētavā. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Konveijeram jābūt paredzētam C-PET paplāšu vai trauku ar gatavām maltītēm, kuru svars ir 200–450 g, transportēšanai, padodot produktus spirālveida saldētavā ar kontrolētu un stabilu ātrumu. |
| Kopējie izmēri (G × P × A) | Konveijera izmēriem jābūt šādās robežās: garums 2900–3100 mm; platums 850–950 mm; augstums 900–1000 mm. |
| Būvniecība un materiāli | Konveijera rāmim, balstiem, aizsargiem un saskares virsmām jābūt izgatavotām no vismaz AISI 304 vai augstākas markas nerūsējošā tērauda. Jāievēro visi higiēnas projektēšanas principi: gludas metinājuma šuves, slīpums drenāžai, nekādu slēptu plaisu. |
| Jostas tips | Noņemama higiēniska lente, kas piemērota lietošanai pārtikas rūpniecībā. Lentei jābūt ātri noņemamai bez instrumentiem (noņemšana bez instrumentiem) tīrīšanai un pārbaudei. Lentes materiālam jāatbilst ES Regulai (EK) Nr. 1935/2004. |
| Jostas platums | Lentes platumam jābūt 350–450 mm robežās, nodrošinot saderību ar C-PET paplātēm, ko izmanto spirālveida saldētavas barošanai. |
| Kravnesība | Konveijeram jāiztur vismaz 2,5 kg uz vienu paplāti un nepārtraukta slodze, kas ir salīdzināma ar spirālveida saldētavas padeves prasībām. |
| Ātruma kontrole | Konveijeram jābūt aprīkotam ar mainīga ātruma vadību (VFD vai līdzvērtīgu), kas ļauj sinhronizēt to ar spirālveida saldētavas padeves ātrumu. Ātruma regulēšanas diapazonam jābūt piemērotam 450–550 kg/h ražošanas plūsmai. |
| Piedziņas sistēma | Motors un pārnesumkārba ir piemēroti nepārtrauktai rūpnieciskai darbībai. Piedziņa jānovieto tā, lai izvairītos no piesārņojuma riska. Piedziņas komponentiem jābūt vismaz IP65 aizsardzības klasei vai augstākai. |
| Higiēnisks dizains | Konveijeram jāatbilst higiēnas konstrukcijas standartiem: atvērts rāmis, viegla piekļuve tīrīšanai, slīpas virsmas, dobu priekšmetu neesamība, ja vien tie nav noslēgti. Drenāžas koncepcijai jānodrošina ātra ūdens aizvadīšana. |
| Drošības funkcijas | Obligāta avārijas apturēšanas poga, jostas aizsargs, drošas piekļuves konstrukcija. Jāatbilst ES rūpnieciskās drošības prasībām. |
| Uzstādīšana | Konveijers jāpiegādā pilnībā salikts, izņemot pieslēgumu inženierkomunikācijām. Augstumam un leņķim jānodrošina netraucēta pārvietošanās uz spirālveida saldētavas padeves zonu. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Visas sastāvdaļas, kas nepieciešamas pilnīgai darbībai (siksna, motors, pārnesumkārba, balsti, ātruma regulēšanas panelis, aizsargi, kājas, pēdas, kabeļu komplekts, ja piemērojams), jāiekļauj piedāvātajā cenā. |
| Piegādāto komponentu saraksts | DALĪBNIEKAM jāpievieno detalizēts visu piegādāto detaļu un piederumu saraksts. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas, elektriskā shēma. |
| Atbilstība un CE marķējums | Konveijeram jāatbilst attiecīgajām ES mašīnu, zemspiediena ierīču un elektromagnētiskās saderības direktīvām. Obligāta CE marķējuma klātbūtne. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts