2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

DAUDZFUNKCIONĀLS RŪPNIECISKAIS SPIEDIENA KATLS (SAUTĒŠANAS PANNA)

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskais daudzfunkcionālais spiediena katls/sautēšanas panna. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Daudzpusīga rūpnieciskā ēdiena gatavošanas iekārta, kas spēj vārīt, sautēt, cept cepeškrāsnī, tvaicēt un gatavot spiediena apstākļos vienā ierīcē. Paredzēta intensīvai ēdināšanai un pārtikas ražošanai. |
| Ietilpība | • Tilpums: 170–190 litri • Gatavošanas virsmas laukums: 80–90 dm². |
| Spiediena gatavošanas sistēma | • Vāka tips: Spiediena vāks, kas aprīkots ar dubultu atvēršanas/aizvēršanas manevrēšanas sistēmu drošībai. • Spiediena diapazons: spēj gatavot ar spiedienu 0,2–0,4 bar, lai samazinātu gatavošanas laiku un ietaupītu enerģiju. • Kondensāts: Iekļauta automātiska kondensāta izvadīšanas sistēma. |
| Veiktspēja un temperatūra | • Temperatūras diapazons: regulējams no 50 °C līdz 250 °C. • Gatavošanas režīmi: Vārīšana, cepšana cepeškrāsnī, spiediena gatavošana, apbrūnināšana, lēna/mīksta gatavošana. |
| Apkures sistēma (elektriskā) | • Tips: Tieša elektriskā apkure, izmantojot bruņotus sildelementus (INCOLOY-800 sakausējums vai līdzvērtīgs). • Vadība: Elektroniska plates vadība ar termoelementu sistēmu precīzai temperatūras noteikšanai un augstam reakcijas ātrumam. • Jauda: 25 kW–30 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz (3 N+PE). |
| Būvniecība | • Materiāls: Pilnībā izgatavots no nerūsējošā tērauda (AISI 304 struktūra). • Pannas pacelšana: Motorizēta noliekšanas sistēma. • Vāks: Divsienu izolēts vāks, lai samazinātu siltuma izkliedi. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Skārienekrāna vadības panelis (piemēram, Firex Touch Control vai līdzvērtīgs). • Funkcijas: manuālais režīms, recepšu programmēšana, HACCP datu dublēšana, USB savienojums, vairāku zonžu pārvaldība. • Zondes: Jābūt iekļautām 3 temperatūras zondēm: 1. Apakšējā/sildelementa zonde, 2. Pannas/produkta saskares zonde, 3. Serdes/adatas zonde produkta serdes temperatūras mērīšanai. |
| Ūdens uzpildīšana | • Sistēma: Automātiska ūdens iepildīšana pannā, ko kontrolē vadības panelī integrēts tilpuma dozators (litru skaitītājs). |
| Izmēri | • Platums: 1950–2050 mm • Dziļums: 1100–1150 mm • Augstums: 1000–1050 mm |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas iekārtas nodrošināšanu ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām tūlītējai darbībai, tostarp, bet ne tikai: • Serdes zonde (adatas zonde) • Automātiska ūdens uzpildes sistēma • Motorizēta noliekšana • Spiediena vāka drošības sistēma • Dušas/šļūtenes tīrīšana (ja piemērojams/ieteicams) • Uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā piederumi |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, Spiediena iekārtu direktīvai (PED) un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts