2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ATDZESĒTS ZIVJU UZGLABĀŠANAS SKAPIS

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 5 gab.– Vertikāla aukstuma skapis, kas īpaši paredzēts svaigu zivju uzglabāšanai. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Svaigu zivju un jūras velšu uzglabāšana noteiktās negatīvās/pozitīvās temperatūrās, lai novērstu bojāšanos un dehidratāciju. |
| Temperatūras diapazons | • Darba temperatūra: regulējams diapazons no -4°C līdz +4°C, lai nodrošinātu optimālu svaigu zivju saglabāšanu. |
| Ietilpība un uzglabāšana | • Uzglabāšanas līmeņi: Paredzēts vismaz 7 zivju konteineru līmeņu uzglabāšanai. • Konteinera izmērs: Saderīgs ar 600x400 mm konteineriem/tvertnēm. • Iekļautie konteineri: Iekārtai jābūt aprīkotai ar pilnu 7 specializēto zivju konteineru komplektu (nerūsējošā tērauda vai pārtikas kvalitātes plastmasas ar perforētu dibenu notecināšanai). |
| Būvniecība | • Materiāls: Iekšējais un ārējais slānis ir izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, ​​lai izturētu pret sāļu un šķidrumu radīto koroziju. • Izolācija: Augsta blīvuma poliuretāns, biezums 50 mm. • Noteka: Integrēta drenāžas sistēma apakšā atkritumu šķidrumu/ledus kušanas novadīšanai, kas ir ļoti svarīga zivju higiēnai. • Aizsardzība: IPX5 ūdens aizsardzības klase vai līdzvērtīga. |
| Dzesēšanas sistēma | • Tips: Augšpusē montējama saldēšanas iekārta. • Dzesētājviela: videi draudzīgs ogļūdeņradis R290 (spēj darboties ECO režīmā). • Klimata klase: 4 (līdz 30°C apkārtējās vides temperatūrai). • Atkausēšana: Automātiska elektriskā atkausēšana. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Elektroniska vadība ar kapacitīvu skārienekrānu (vismaz 3 collas). • Funkcijas: Temperatūras displejs, HACCP trauksmes signālu vēsture (pēc izvēles, bet vēlams), ECO režīms. |
| Izmēri | • Platums: 640 mm – 670 mm. • Dziļums: 790 mm – 820 mm. • Augstums: 1980 mm – 2020 mm. |
| Durvis | • Tips: Cietas nerūsējošā tērauda durvis. • Īpašības: Pašaizvēršanās mehānisms, atvēršanas palikšanas funkcija 90° leņķī, ergonomisks pilna garuma rokturis. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu, kas ir gatava tūlītējai lietošanai. Komplektā jāiekļauj: • 1 x aukstuma skapis • 7 x zivju uzglabāšanas konteineri (600 x 400 mm) • Regulējamas nerūsējošā tērauda kājas (130–200 mm) • Strāvas kabelis un kontaktdakša |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, Zemsprieguma direktīvai un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts