2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Spirālveida mikseris ar noņemamu bļodu

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Profesionāls spirālveida mikseris ar paceļamu galvu un noņemamu bļodu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Picas mīklas un neliela daudzuma maizes mīklas mīcīšana. Mašīnai jābūt aprīkotai ar manuāli paceļamu galvu un noņemamu bļodu, lai atvieglotu produktu izņemšanu un tīrīšanu. |
| Ietilpība | • Mīklas ietilpība: 30 –45kg • Miltu ietilpība: 18 –28kg • Bļodas tilpums: 45 –56litri. |
| Būvniecība un materiāli | • Bļoda, spirāle, vārpsta: augstas izturības nerūsējošais tērauds. • Laušanas stienis: Jābūt aprīkotam ar centrālo nerūsējošā tērauda kolonnu/stieni, lai uzlabotu mīcīšanas veiktspēju. • Vāks: PETG (caurspīdīga plastmasa) vai līdzvērtīgs drošības vāks ar caurumu/atveri sastāvdaļu pievienošanai darbības laikā. • Konstrukcija: Krāsots tērauds vai līdzvērtīga higiēniska apdare. |
| Mehānisms | • Galvas pacelšana: Maisītāja galvas manuāla atvēršana/pacelšana, izmantojot pneimatisko virzuli vai atsperes palīdzību. • Bļodas izņemšana: Manuāls mehānisms bļodas izņemšanai. • Transmisija: Mehānisks reduktors un ķēdes piedziņa uzticamībai. • Kustīgās daļas: kinemātiskā kustība uz iepriekš ieeļļotiem lodīšu gultņiem (bez apkopes). |
| Motors un jauda | • Jauda: 1,0 kW –1.6kW.Divu ātrumu spirālveida darbība • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz. |
| Izmēri un svars | • Platums: 460–500 mm. • Dziļums: 800–850 mm. • Augstums: 780–830 mm. • Neto svars: 110–130 kg. |
| Bļodas izmēri | • Diametrs: 440–460 mm. • Augstums: 290–310 mm. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas iekārtas nodrošināšanu. Piedāvājumā jāiekļauj: • Miksera korpuss ar pacelšanas galvas mehānismu • 1 x noņemama nerūsējošā tērauda bļoda • Spirālveida instruments un laušanas kolonna • Drošības vāks • Riteņi pārvietošanai (ja standarta komplektācijā) vai regulējamas kājas • Strāvas kabelis |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK. CE marķējums ir obligāts.Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku:Jāatbilst EK 1935/2004 prasībām. Avārijas apturēšana: Nepieciešama priekšējā panelī. Pārslodzes aizsardzība: Nepieciešama spirālmotoram. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts