2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA UZGLABĀŠANAS PLATFORMA (4 LĪMEŅI)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 10 gab.– Modulārs, vertikāls uzglabāšanas plaukts ar 4 regulējamiem līmeņiem. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Sauso preču, ilgi bojājošos produktu vai iekārtu higiēniska uzglabāšana komerciālos un rūpnieciskos apstākļos (piemēram, sausajās noliktavās, saimniecības telpās). |
| Konstrukcija un materiāli | • Materiāls: Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds AISI 304 (18/10 vai līdzvērtīgs) stabiem, rāmjiem un plauktiem, nodrošinot maksimālu higiēnu un izturību pret koroziju. • Konstrukcija: Staba/Vertikāla rāmja konstrukcija, paredzēta piegādei saliekamā veidā (nojaukšanas stāvoklī) un montāžai uz vietas. |
| Plauktu konfigurācija | • Līmeņi: 4 regulējami plauktu līmeņi (stāvi). • Tips: Plauktiem jābūt no cieta vai perforēta nerūsējošā tērauda (vai augstas kvalitātes alumīnija ar polimēru ieliktņiem) ventilācijas un higiēnas nolūkos. • Regulējamība: Plauktiem jābūt regulējamiem augstumā visā vertikālo statņu garumā. |
| Kravnesība | • Slodze uz plauktu: Minimāli 120 kg–150 kg vienmērīgi sadalīti. • Kopējā vienības slodze: Minimālā kopējā statiskā slodze 500 kg. |
| Izmēri | • Platums (P): 1180 mm – 1220 mm • Dziļums (D): 380 mm – 420 mm • Augstums (H): 1650 mm – 1850 mm (standarta augstums 4 rūpnieciskajiem līmeņiem). |
| Funkcijas | • Kājiņas: Regulējamas izlīdzināšanas kājiņas (neatstāj pēdas), lai nodrošinātu stabilitāti uz nelīdzenām grīdām. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas, montāžai un lietošanai gatavas vienības nodrošināšanu. Komplektā jāiekļauj: • Vertikālie stabi/rāmji (nerūsējošā tērauda) • 4 plauktu līmeņi (nerūsējošā tērauda vai līdzvērtīga materiāla) • Visas nepieciešamās skavas, stiprinājumi un izlīdzināšanas kājiņas. • Visas sastāvdaļas 10 pilnām vienībām. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: montāžas instrukcijas, apkopes rokasgrāmata, atbilstības deklarācija (materiāli). |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Regulai EK 1935/2004 (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku) un vispārējiem drošības standartiem. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts