2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA DĀRZEŅU SAGATAVOŠANAS GALDS

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Profesionāls nerūsējošā tērauda sagatavošanas un mazgāšanas galds, kas īpaši paredzēts dārzeņiem. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Dārzeņu mazgāšana, mizošana un griešana komerciālā virtuvē vai pārtikas pārstrādes uzņēmumā. |
| Būvniecība | • Materiāls: Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds AISI 304 (18/10) viscaur (virsma, kājas, plaukts, izlietne), lai nodrošinātu maksimālu higiēnu un izturību. • Virsma: Pastiprināta darba virsma ar skaņu slāpējošu pamatni, kurai ir īpaša pretpilēšanas mala (jūras mala) vai paaugstināta mala ūdens un dārzeņu atlikumu savākšanai. |
| Izlietne un darba zona | • Konfigurācija: Iestrādāta izlietnes bļoda, kas piemetināta darba virsmā (standarta konfigurācija: Izlietne labajā vai kreisajā pusē — jānorāda vai jāatbilst TPL1870D, kas parasti nozīmē konkrētu pusi, piemēram, labo). • Izlietnes izmēri: min. 400 x 400 x 250 mm (vai līdzīgs, piemērots dārzeņu mazgāšanai). • Darba virsma: Liela, līdzena sagatavošanas zona blakus izlietnei. • Atkritumu bedre: Ietver nokasītu atkritumu bedri (aptuveni Ø 180–220 mm) ar gumijas gredzenu, lai mizas būtu viegli izmest tieši apakšā esošajā atkritumu tvertnē. |
| Struktūra un kājas | • Kājas: Kvadrātveida vai apaļas nerūsējošā tērauda kājas (piemēram, 40x40 mm). • Kājiņas: Regulējamas nerūsējošā tērauda kājiņas galda nolīdzināšanai uz nelīdzenām grīdām. • Plaukts: ciets vai perforēts nerūsējošā tērauda apakšējais plaukts uzglabāšanai (pēc izvēles, bet standarta aprīkojums šim modelim). |
| Izmēri | • Garums: 1750 mm – 1850 mm. • Dziļums: 650 mm – 750 mm. • Augstums: 850 mm–900 mm (regulējams). |
| Santehnika | • Noteka: Standarta notekas armatūra ar pārplūdes cauruli. • Jaucējkrāns: Caurums jaucējkrānam (vai komplektā iekļautajam jaucējkrānam, ja norādīts). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas, montāžai un lietošanai gatavas vienības nodrošināšanu. Komplektā jāiekļauj: • Nerūsējošā tērauda galda konstrukcija • Integrēta notekcaurule ar gumijas aizsargu • Notekas sifons/notekūdeņu komplekts • Jaucējkrāns: Ar sviru darbināms jaucējkrāns ar dušas izsmidzināšanu (iepriekšēja skalošana) vai standarta jaucējkrāns ar augstu kaklu, kas piemērots dārzeņu mazgāšanai. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: montāžas instrukcijas, apkopes rokasgrāmata, atbilstības deklarācija (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku). |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Regulai EK 1935/2004 (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku) un HACCP higiēnas standartiem. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts