2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA DARBA GALDS AR APAKŠPLAUKTU (4 gab.)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Profesionāls nerūsējošā tērauda darba galds, kas paredzēts ēdiena gatavošanai. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Vispārīga pārtikas sagatavošana, apstrāde un iekārtu izvietošana. Nodrošina lielu, higiēnisku, horizontālu darba virsmu komerciālajā virtuvē. |
| Konstrukcija un materiāli | • Materiāls: Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds AISI 304 (18/10 vai līdzvērtīgs) viscaur (galda virsma, apakšplaukts, kājas) higiēnai un izturībai pret koroziju. • Galda virsma: Pastiprināta darba virsma ar lielu slodzes izturību (piemēram, skaņu slāpējošs apakšklājs). • Dizains: Gludas virsmas un higiēnisks dizains. |
| Funkcijas | • Aizmugurējā mala/paaugstinājums: NAV AIZMUGURĒJĀ PACELUMA (aizmugurē plakana virsma). • Apakšējais plaukts: Ietver pilna garuma, regulējamu apakšējo plauktu (apakšplauktu) uzglabāšanai. • Kājas/pēdas: Nerūsējošā tērauda kājas (piem., 40x40 mm) ar regulējamām, neatstājošām pēdām galda nolīdzināšanai uz nelīdzenām grīdām. |
| Izmēri | • Platums (P): 2380 mm – 2420 mm • Dziļums (D): 680 mm – 720 mm • Darba augstums (A): 870 mm – 910 mm (regulējams augstums). |
| Kravnesība | • Galda virsmas slodze: vismaz 150 kg vienmērīgi sadalīti. • Slodze zem plaukta: Vismaz 50 kg vienmērīgi sadalīti. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas, montāžai un lietošanai gatavas vienības nodrošināšanu. Komplektā jāiekļauj: • Galda virsma (nerūsējošā tērauda) • Apakšējais plaukts (nerūsējošā tērauda) • Kājas un regulējamas pēdas (nerūsējošā tērauda) • Visi nepieciešamie montāžas stiprinājumi. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: montāžas instrukcijas, apkopes rokasgrāmata, atbilstības deklarācija (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku). |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Regulai EK 1935/2004 (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku) un HACCP higiēnas standartiem. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts