2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA DARBA GALDS AR APAKŠPLAUKTU UN AIZMUGURĒJO MALU (8 gab.)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 8 gab.– Profesionāls nerūsējošā tērauda darba galds, kas paredzēts ēdiena gatavošanai. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Vispārīga pārtikas sagatavošana, apstrāde un iekārtu tīrīšana komerciālās virtuvēs un ražošanas vidē. |
| Konstrukcija un materiāli | • Materiāls: Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds AISI 304 (18/10 vai līdzvērtīgs) viscaur (galda virsma, apakšplaukts, kājas). • Galda virsma: Pastiprināta darba virsma ar lielu kravnesību, vēlams ar skaņu slāpējošu materiālu apakšā. • Higiēna: Gludas virsmas un higiēnisks dizains vieglai tīrīšanai. |
| Funkcijas | • Aizmugurējā mala/paaugstinājums: integrēts aizmugurējais pacēlums (aizmugurējā mala/šļakatu aizsardzība), lai novērstu šķidruma un aprīkojuma nokrišanu aiz galda. • Apakšējais plaukts: Ietver pilna garuma apakšējo plauktu (apakšplauktu) ilgstošai uzglabāšanai. • Kājas/pēdas: Nerūsējošā tērauda kājas (piem., 40x40 mm) ar regulējamām pēdām galda nolīdzināšanai uz nelīdzenām grīdām. |
| Izmēri | • Platums (P): 1980 mm–2020 mm (mērķis: 2000 mm). • Dziļums (D): 680 mm–720 mm (mērķis: 700 mm). • Darba augstums (A): 870 mm – 910 mm (regulējamas kājiņas). • Pacelšanas augstums: 90 mm–110 mm (pievienots darba augstumam). |
| Kravnesība | • Galda virsmas slodze: vismaz 150 kg vienmērīgi sadalīti. • Slodze zem plaukta: Vismaz 50 kg vienmērīgi sadalīti. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas, montāžai un lietošanai gatavas vienības nodrošināšanu. Komplektā jāiekļauj: • Galda virsma ar aizmugurējo balstu (nerūsējošā tērauda) • Apakšējais plaukts (nerūsējošā tērauda) • Kājas un regulējamas pēdas (nerūsējošā tērauda) • Visi nepieciešamie montāžas stiprinājumi. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: montāžas instrukcijas, apkopes rokasgrāmata, atbilstības deklarācija (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku). |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Regulai EK 1935/2004 (materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku) un HACCP higiēnas standartiem. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts