## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

PIELĀGOTS RŪPNIECISKĀS KAVIĀRA SIJĀŠANAS UN MAZGĀŠANAS MODULIS (_GROHOLKA TIPA_)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Pēc pasūtījuma izstrādāts rūpnieciskās kaviāra sijāšanas un mazgāšanas modulis (pēcseparatora posms). |
| Paredzētais lietojums | Zivju ikru saudzīga mazgāšana, skalošana, sijāšana un notecināšana pēc mehāniskās atdalīšanas. Konstrukcijai jānodrošina membrānu atlikumu, asiņu, gļotu un smalku daļiņu atdalīšana, neradot mehāniskus bojājumus (bez malšanas, griešanas vai augstspiediena turbulences). |
| 1. Jauda un veiktspēja |  |
| * Nominālā caurlaidspēja (projektēta) | 20 kg/h–30 kg/h(Nominālā). Maksimālā projektētā caurlaidspēja līdz 4000 kg/mēnesī. |
| * Darbības režīms | Pusmanuāla darbība (1 operators), apstrādājot partijas lielumu 10–20 kg vienā mazgāšanas ciklā. |
| * Skalošanas laiks (partija) | Ātrs skalošanas cikla laiks: 20 sekundes – 60 sekundes. |
| 2. Konstrukcija un materiāli (kritiski) |  |
| * Produkta saskares materiāls | AISI 316 nerūsējošais tērauds(Obligāti visām detaļām, kas nonāk saskarē ar ikriem, ūdeni, sālījumu, instrumentiem utt.). |
| * Rāmja materiāls | AISI 304 vai AISI 316 (ieteicams) nerūsējošais tērauds. |
| * Apdare un higiēna | Virsmām jābūt gludām, pulētām (Ra < 0,8 μm), pilnībā sametinātām, ar noapaļotiem stūriem (rādiuss 10 mm) un bez spraugām, ievērojot EHEDG higiēnas projektēšanas principus. |
| * Sanitārija | Jāiztur augstspiediena mazgāšana, tīrīšana ar putām un ikdienas sanitārijas ķimikālijas. |
| 3. Mazgāšanas tvertne un drenāža |  |
| * Tvertnes tips / tilpums | Sekla nerūsējošā tērauda tvertne ar lietderīgo tilpumu 70–120 l. |
| * Iekšējie izmēri (G x P x A) | 800 mm – 850 mm (garums) x 600 mm – 650 mm (platums) x 380 mm – 420 mm (augstums). |
| * Tvertnes apakšdaļa | Apakšai jābūt slīpai (2%) pret noteku. |
| * Notekas izvads | Sanitārais vārsts DN40 vai DN50(piemēram, trīskāršu skavas vai tauriņvārstu) tūlītējai ūdens novadīšanai. Izvada atverei jābūt novietotai tā, lai samazinātu produkta zudumus. |
| 4. Sijāšanas modulis (ievietot) |  |
| * Sieta rāmis | Noņemams nerūsējošā tērauda rāmis(sieta rāmis) ar efektīvo laukumu 1000 mm x 600 mm (kopējā galda izmēra ietvaros). Tam jābūt viegli noņemamam (bez instrumentiem vai ar ātrās atbrīvošanas iespēju). |
| * Perforācija (siets) | Sietam jābūt ar režģi vai perforētu plāksni ar 2–3 mm atvērumiem. Tam jābūt pietiekami izturīgam, lai bez deformācijas izturētu 20 kg mitru ikru. |
| * Sijāšanas funkcija | Ļauj noņemt mikroatliekas un salauztus ikrus, kā arī nodrošina īsu notecināšanas posmu 2–5 minūtes pirms pārvietošanas. |
| 5. Skalošanas sistēma (smidzināšanas stienis) |  |
| * Materiāls / Novietojums | AISI 316 smidzināšanas stienis, 25–32 mm, atrodas virs sieta rāmja vienmērīgam pārklājumam. |
| * Sprauslas | Zemspiediena izsmidzināšanas caurumi1,5–2,5 mm vai pārtikas kvalitātes zemspiediena smidzināšanas sprauslas. |
| * Ūdensapgāde | Savienojums ar atdzesēta dzeramā ūdens līniju (darba temperatūra: 1 °C–4 °C. Iekļauts manuāls ieslēgšanas/izslēgšanas vārsts. |
| * Ūdens patēriņš | Projektēšanas mērķis: 5 L/min–12 L/min. |
| 6. Kopējie izmēri un ergonomika |  |
| * Darba augstums | Darba augstums (sieta rāmja augšdaļa): 900 mm (ergonomiskais standarts). |
| * Izkārtojums | Izstrādāts kā brīvi stāvoša nerūsējošā tērauda iekārta ar nelielu slīpumu vismaz 2%–3% virzienā uz noteci, lai veicinātu ūdens noteci. |
| * Darbība | Visām vadības ierīcēm (vārstiem, regulēšanas ierīcēm) jābūt ergonomiski novietotām galda operatora pusē. |
| 7. Atbilstība un garantija |  |
| * Obligātie standarti | Iekārtai jāatbilst šādiem standartiem: EN 1672-2, ES Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, HACCP, ISO 22000. |
| * Marķēšana | CE marķējumsir obligāta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, izprotot paredzēto mērķi (ikru atdalīšana un mazgāšana pēc separatora). Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pēc pasūtījuma izgatavota AISI 316 tvertne un galvenais rāmis. |
|  | • Noņemamais sieta rāmis/ieliktnis (ieskaitot sietu). |
|  | • Smidzināšanas stieņa modulis un visas notekas sastāvdaļas (DN40/DN50 sanitārais vārsts). |
|  | • Perforēta nerūsējošā tērauda lāpstiņa vai mērkarote manuālai maisīšanai. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli, inženierkomunikāciju pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |