## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

PIELĀGOTS RŪPNIECISKĀS KAVIĀRA MAZGĀŠANAS UN SIJĀŠANAS MODULIS (PĒC SEPARATORA POSMS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Pēc pasūtījuma izstrādāts kaviāra mazgāšanas un sijāšanas modulis (pēcseparatora posms). |
| Paredzētais lietojums | Maiga mazgāšana, kontrolēta skalošana, smalka sijāšana un ātra trauslo zivju ikru notecināšana tūlīt pēc membrānas atdalīšanas (pirms sālīšanas/marinēšanas). |
| 1. Jauda un veiktspēja |  |
| * Stundas caurlaidspēja | 15 kg/h–25 kg/h. |
| * Mēneša caurlaidspēja | Līdz 4000 kg/mēnesī. |
| * Bojājumu līmenis (kritiskais KPI) | Ikru mehāniskie bojājumi nedrīkst pārsniegt 1% no produkta masas. |
| * Skalošanas laiks vienai partijai | 20 sekundes–60 sekundes. |
| 2. Mazgāšanas tvertne (primārais modulis) |  |
| * Tvertnes materiāls (kritisks) | AISI 316 nerūsējošais tērauds(Obligāti jānorāda visām detaļām, kas nonāk saskarē ar produktu, sālījumu vai ūdeni). |
| * Noderīgs tilpums | 70 litri–120 litri. |
| * Iekšējie izmēri (G x P x A) | 800 mm–900 mm(G) x 600 mm – 650 mm (P) x 380 mm – 420 mm (A). |
| * Apakšējais dizains | Pilnībā slīpi notekas virzienā (vismaz 2 % slīpums). |
| * Iekšējā apdare | Noapaļoti stūri> 10; pilnībā sametināts bez mirušām zonām; virsmas raupjums < 0,8. |
| 3. Drenāža un santehnika |  |
| * Notekas izvads (primārā) | DN40 vai DN50 higiēniskais vārsts(piemēram, tri-clamp vai tauriņvārsts) tūlītējai ūdens novadīšanai. |
| * Drenāžas kanāls | Integrēts kanāls, kas novietots zem perforētā ieliktņa, ar nepārtrauktu slīpumu (vismaz 1,5 % kritums). |
| * Skalošanas ūdens sistēma | Smidzināšanas stieņa modulis(AISI 316) nodrošina maigu, vienmērīgu ūdens aizkaru virs ikru virsmas. |
| * Ūdensapgāde | Savienojums ar aukstā saldūdens līniju; plūsma ir jāregulē (pēc izvēles spiediena regulators 0,5–2). |
| 4. Sijāšanas modulis (perforēts ieliktnis) |  |
| * Ievietojiet materiālu | AISI 316 nerūsējošais tērauds. |
| * Perforācijas izmērs (kritiskais) | Primārā sieta slāņa perforācijai jābūt 2–3 mm. |
| * Formāts | Noņemams, pēc pasūtījuma pielāgojams ieliktnis (vai GN 2/1 standarta perforētas paplātes ekvivalents). |
| * Funkcija | Ļauj noņemt mikroatliekas un ātri notecināt, saglabājot ikrus. |
| 5. Rāmis un mobilitāte |  |
| * Rāmja materiāls (ieteicams) | AISI 316 nerūsējošais tērauds(Higiēnisks apaļo cauruļu rāmis 40–50 mm). |
| * Kopējais augstums (darba) | Ergonomisks manuālās apstrādes augstums: 850 mm – 900 mm. |
| * Mobilitāte | Jābūt pieejamam uz nerūsējošā tērauda galda pamatnes vai 4 nerūsējošā tērauda grozāmiem riteņiem (2 ar bremzēm). |
| * Grīdas klīrenss | Kāju konstrukcijai jābūt tādai, lai zem galda varētu pilnībā iztīrīt grīdu. |
| * Līmeņošana | Regulējamas pretslīdes izlīdzināšanas kājas(vismaz 30 mm regulēšana). |
| 6. Papildu/obligātie piederumi |  |
| * Produktu apstrāde | Nerūsējošā tērauda maisīšanas/perforēta lāpstiņapiemērots manuālai maisīšanai. |
| * Aizsardzība | Sānu šļakatu aizsargipret ūdens/aerosola piesārņojumu. |
| * Atkritumu savākšana | Saderīgs GN 1/1 nerūsējošā tērauda atkritumu konteiners, kas uzstādīts zem notekas (pēc izvēles pieejama komforta iestatīšana). |
| 7. Atbilstība un drošība |  |
| * Higiēnisks dizains | Izstrādāts saskaņā ar HACCP, ISO 22000 un EHEDG higiēnas dizaina principiem. |
| * Sanitārija | Jāiztur augstspiediena mazgāšana, tīrīšana ar putām un ikdienas sanitārijas ķimikālijas. |
| * Obligātie standarti | Jāatbilst: EN 1672-2 un ES Pārtikas saskares materiālu regulai (EK) 1935/2004. |
| * Marķēšana | CE marķējumsir obligāta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jāpiegādā viens pilnībā funkcionējošs, pielāgots modulis, kas ir gatavs apstrādei pēc separatora, ieskaitot galveno tvertni, smidzināšanas stieni, perforēto ieliktni, notekas komponentus, rāmi un lāpstiņu. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: sistēmas galīgā konfigurācija, uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |