## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

PIELĀGOTS RŪPNIECĪBAS STERILS VĀKU ŽĀVĒŠANAS STATĪVS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Pēc pasūtījuma izgatavots sterils vāka žāvēšanas statīvs. |
| Paredzētais lietojums (mērķis) | Dezinficētu skrūvējamu vāku (50 g–200 g kaviāra burkām) higiēniska žāvēšana un pagaidu uzglabāšana tūlīt pēc dezinfekcijas karstā ūdenī (70 °C–80 °C). Jānodrošina ātra drenāža un efektīva gaisa žāvēšana. |
| 1. Konstrukcija un materiāli (kritiski) |  |
| * Materiāls (obligāti) | AISI 316 nerūsējošais tēraudsvisai konstrukcijai (rāmis, plaukti, balsti, stiprinājumi). Tas ir obligāti korozīvās sālsūdens/jūras velšu vides dēļ. |
| * Metināšana un apdare | Pilnībā TIG metināts, gluds, nepārtraukts, pilnībā attīrīts un pasivēts. Virsmas apdare: slīpēts/satinēts, 0,8 μm. |
| * Higiēnas dizains | Visi stūri noapaļoti (R3), bez asām malām, plaisām vai "mirušām kabatām". |
| 2. Izmēri un ietilpība |  |
| * Kopējie izmēri (G x P x A) | 800 mm – 820 mm (garums) x 490 mm – 510 mm (platums) x 1390 mm – 1410 mm (augstums)(10 mm pielaide). |
| * Plauktu skaits | Vismaz 3 perforēti žāvēšanas plaukti, ieteicams 4 plaukti. |
| * Kopējā ietilpība | Kopējā plauktu ietilpība: 300–500 vāki vienā ciklā. |
| 3. Plaukti (perforēti žāvēšanas līmeņi) |  |
| * Materiāls / Perforācija | AISI 316 perforēta loksnear 4–5 mm un 30–40 % atvērto laukumu. |
| * Funkcija | Jānodrošina ātra drenāža, vienmērīga gaisa žāvēšana un jānovērš ūdens uzkrāšanās. |
| * Ielādēt / Piekļuve | Slodzes koeficients 12 kg uz plauktu. Plauktiem jābūt pilnībā izņemamiem tīrīšanai un dezinfekcijai. |
| 4. Mobilitāte un stabilitāte |  |
| * Riteņi (obligāti) | 4 rūpnieciski pārtikas kvalitātes riteņimin. 125 mm, visi nerūsējošā tērauda korpusi, ar vismaz 2 riteņiem ar pilnīgas apstādināšanas bremzēm. |
| * Stabilitāte | Konstrukcijas rāmim jānodrošina nulles svārstības pilnas slodzes laikā. |
| 5. Papildu/ieteicamās funkcijas (jānorāda atsevišķi) |  |
| * Aizsargpārklājums | Caurspīdīgs higiēnisks pārsegs (pārsegs, izgatavots no pārtikas kvalitātes PC vai caurspīdīga PVC aizkara), lai aizsargātu žāvēšanas vākus no putekļiem dzesēšanas un apstrādes laikā. |
| * Drenāža | Zem apakšējā plaukta ieteicams ierīkot drenāžas kanālus. |
| * Identifikācija | Ar lāzeru iegravēta identifikācijas plāksnīte (Ražotājs, Modelis: SLDR-500, Gads, Partijas/Sērijas numurs, Materiāls: AISI 316). |
| 6. Atbilstība un garantija |  |
| * Standarti | Projektēšanai jāatbilst HACCP, ISO 22000 un EHEDG labas higiēnas prakses prasībām. |
| * Marķēšana | CE marķējumsir obligāta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina viena pilnībā funkcionējoša mobilā plaukta piegāde, ieskaitot 3–4 noņemamus perforētus AISI 316 plauktus un 4 riteņus (2 no tiem bloķējami). Piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu vadītāju, lai saņemtu galīgo apstiprinājumu par parametriem, kas nav pilnībā norādīti tehniskajā uzdevumā. |
| Dokumentācija | Jāiesniedz tehniskā dokumentācija (datu lapa, materiālu sertifikāti, tīrīšanas instrukcijas, rezerves daļu saraksts) un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |