## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ STRAUJAS ATDZESĒŠANAS IEKĀRTA _ ŠOKA SALDĒTAVA (GAISA KONDENSĀCIJA)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais ātrās dzesēšanas/šoka saldēšanas skapis. |
| Mērķis | Lai veiktu termiski apstrādātu pārtikas produktu ātru atdzesēšanu un šoka sasaldēšanu HACCP laika ierobežojumos, nodrošinot pārtikas nekaitīgumu, pagarinot uzglabāšanas laiku un samazinot produktu dehidratāciju. Piemērots profesionālai ēdināšanai un rūpnieciskajām virtuvēm. |
| 1. Ietilpība un izmēri (10 paplāšu klase) |  |
| * Ietilpības klase | Jāuzņem vietas 16–20 paplātēm (GN 1/1 vai 600 x 400 mm) ar līdzvērtīgu ietilpību. |
| * Iekšējā konfigurācija (kritiska) | Iekšējiem skapja izmēriem jābūt pareiziem, lai saderīgus ievelkamos/izvelkamos ratiņus varētu ievietot tieši dzesēšanas kamerā. |
| * Dzesēšanas jauda (izeja) | Min. celtspēja: 25 kg – 35 kg (no +90 °C līdz +3 °C < 90 minūtēs). |
| * Saldēšanas jauda (izeja) | Min. celtspēja: 18 kg–22 kg (no +90 °C līdz -18 °C < 240 minūtēs). |
| * Ārējais platums (P) | 790 mm–820 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 840 mm–870 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 1650 mm–1750 mm. |
| 2. Dzesēšanas sistēma (kritiska) |  |
| * Kondensatora tips | Jāpiegādā ar integrētu gaisa dzesēšanas (gaisa kondensācijas) kondensatora bloku (autonomu bloku). |
| * Dzesēšanas sistēma | Piespiedu gaisa cirkulācija (ventilējama) vienmērīgai temperatūras sadalei. |
| * Dzesētāja tips | Videi draudzīgs ogļūdeņraža aukstumaģents (piemēram, R290) vai līdzvērtīgs aukstumaģents ar zemu globālās sasilšanas potenciālu. |
| * Atkausēšana | Automātiska karstās gāzes atkausēšanas sistēma. |
| 3. Konstrukcija un funkcijas |  |
| * Materiāls | AISI 304 nerūsējošais tēraudsmonobloka struktūra. |
| * Izolācija | Augsta blīvuma HFC nesaturoša poliuretāna putu izolācija (vismaz 80 mm biezumā). |
| * Interjera dizains | Kamerām jābūt ar noapaļotām iekšējām malām, lai atvieglotu tīrīšanu un higiēnu. |
| * Galvenais zondes | Standarta aprīkojumā jāiekļauj apsildāma kodola zonde. |
| * Vadības ierīces | Digitāls elektronisks vadības panelis precīzai temperatūras uzraudzībai, kontrolei un automātiskai programmas izpildei. |
| 4. Tehniskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | 400 V, 3 fāzes, 50 Hz(vai saderīgu rūpniecisko spriegumu). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas ātrās dzesēšanas iekārtas piegāde, ieskaitot nepieciešamo gaisa dzesēšanas kondensatoru, pamata zondi un visus iekšējos plauktus/vadotnes. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, galīgie komunālo pakalpojumu pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |