Translated from English to Latvian - www.onlinedoctranslator.com

## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

### Rūpnieciskā ātrdzesētāja/šoka saldētāja (ar gaisa kondensāciju) iegāde

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais ātrās dzesēšanas/šoka saldēšanas skapis. |
| Mērķis | Veikt ātru atdzesēšanu un trieciena sasaldēšanuar raudzēšanas un atkausēšanas funkcijām Pagatavotu pārtikas produktu apstrāde HACCP laika ierobežojumos, nodrošinot pārtikas nekaitīgumu, pagarinot uzglabāšanas laiku un samazinot produktu dehidratāciju. Piemērots profesionālai ēdināšanai un rūpnieciskajām virtuvēm. |
| 1. Ietilpība un izmēri(10 paplāšu klase) |  |
| * Ietilpības klase | Jāuzņem vietas 16–20 paplātēm (GN 1/1 vai 600 x 400 mm) ar līdzvērtīgu ietilpību. |
| * Iekšējā konfigurācija (kritiska) | Iekšējiem skapja izmēriem jābūt pareiziem, lai saderīgus ievelkamos/izvelkamos ratiņus varētu ievietot tieši dzesēšanas kamerā. |
| * Dzesēšanas jauda (izeja) | Min. celtspēja: 25 kg – 35 kg (no +90 °C līdz +3 °C < 90 minūtēs). |
| * Saldēšanas jauda (izeja) | Min. celtspēja: 18 kg–22 kg (no +90 °C līdz -18 °C < 240 minūtēs). |
| * Ārējais platums (P) | 790 mm –890mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 840 mm –1320 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 1650 mm –2420 mm. |
| 2. Dzesēšanas sistēma (kritiska) |  |
| * Kondensatora tips | Jāpiegādā ar integrētu gaisa dzesēšanas (gaisa kondensācijas) kondensatora bloku (autonomu bloku). |
| * Dzesēšanas sistēma | Piespiedu gaisa cirkulācija (ventilējama) vienmērīgai temperatūras sadalei. |
| * Dzesētāja tips | Videi draudzīgs ogļūdeņraža aukstumaģents (piemēram, R290,R452A) vai līdzvērtīgszema GWP dzesētājviela. |
| * Atkausēšana | Automātiska karstās gāzes atkausēšanas sistēma. |
| 3. Konstrukcija un funkcijas |  |
| * Materiāls | AISI 304 nerūsējošais tēraudsmonobloka struktūra. |
| * Izolācija | Augsta blīvuma HFC nesaturoša poliuretāna putu izolācija (vismaz 70 mmbiezums). |
| * Interjera dizains | Kamerām jābūt ar noapaļotām iekšējām malām, lai atvieglotu tīrīšanu un higiēnu. |
| * Galvenais zondes | Standarta aprīkojumā jāiekļauj apsildāma kodola zonde. |
| * Vadības ierīces | Digitāls elektronisks vadības panelis precīzai temperatūras uzraudzībai, kontrolei un automātiskai programmas izpildei. |
| 4. Tehniskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | 400 V, 3 fāzes, 50 Hz(vai saderīgu rūpniecisko spriegumu). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas ātrās dzesēšanas iekārtas piegāde, ieskaitot nepieciešamo gaisa dzesēšanas kondensatoru, pamata zondi un visus iekšējos plauktus/vadotnes. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, galīgie komunālo pakalpojumu pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |