## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS SĀLSŪDENS SAJAUKŠANAS UN SAGATAVOŠANAS IEKĀRTAS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskās sālsūdens sajaukšanas un sagatavošanas iekārtas. |
| Mērķis | Efektīva, standartizēta un ātra jebkura veida šķidra sālījuma, marinādes vai mērces pagatavošana, sajaucot šķidrumus un pulverveida piedevas. Jāspēj efektīvi sajaukt cietvielas, piemēram, pārslu ledu. |
| Ietilpība un veiktspēja |  |
| * Konteinera tilpums | 290 litri–310 litri. |
| * Sajaukšanas princips | Lai ātri un viendabīgi izšķīdinātu cietvielas un šķidrumus, jāizmanto sūkšanas plūsmas princips (vai līdzvērtīgs turbo sajaukšanas mehānisms). |
| * Sajaukšanas iespējas | Jābūt iekļautam maisītājam vai līdzvērtīgam maisīšanas mehānismam, kas spēj apstrādāt pārslu ledu. |
| * Izvades sistēma | Sālsūdens padeve/izvade, izmantojot jaudīgu nerūsējošā tērauda centrbēdzes sūkni. |
| Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls | Higiēniska, pārtikas produktiem atbilstoša konstrukcija, kas pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda. |
| * Dizains | Viegli kopjams dizains ar cilindrisku tvertni un noapaļotu dibenu, kas ļauj to pilnībā iztukšot. |
| * Uzraudzība | Jābūt iekļautam labi redzamam uzpildes līmeņa displejam. |
| * Tīrīšana | Paredzēts vieglai tīrīšanai. |
| Ārējie izmēri |  |
| * Garums | 1180 mm–1220 mm. |
| * Platums | 880 mm–920 mm. |
| * Augums | 1830 mm–1870 mm. |
| Tehniskā un enerģētiskā |  |
| * Pievienotā vērtība (jauda) | 1,3 kW–1,6 kW. |
| * Elektroapgāde | 400 V, 3 fāzes + neitrālais vads + zemējums |
| Papildu funkcijas (obligāti, ja pieejamas, un jānorāda) |  |
| * Svēršana | Jābūt saderīgam ar svēršanas elementiem precīzai partijas uzraudzībai/reģistrācijai. |
| * Dzesēšana | Jānodrošina integrēts dzesēšanas apvalks (vai jābūt gatavam pieslēgšanai ārējām dzesēšanas ierīcēm) temperatūras kontrolei. |
| * Vadības sistēma | Jābūt saderīgam ar modernu skārienekrāna vadības bloku un recepšu pārvaldības sistēmu. |
| * Papildu izejas | Jāatbalsta papildu izeju/vārstu pievienošana pieslēgšanai vairākiem patērētājiem. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu sālījuma sajaukšanas/piegādes iekārtu piegāde, ieskaitot jaudīgu centrbēdzes sūkni un maisītāju. Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta, ieskaitot visas nepieciešamās integrētās sastāvdaļas un nepieciešamos savienojumus, pilnībā veic tai uzticētos uzdevumus. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |