## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ DIVKAMERU VAKUUMA IEPAKOŠANAS MAŠĪNA

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskā divkameru vakuuma iepakošanas mašīna. |
| Mērķis | Liela apjoma, uzticama pārtikas produktu vakuuma iepakošana, lai pagarinātu uzglabāšanas laiku, novērstu saldētavas apdegumus un nodrošinātu higiēnisku uzglabāšanu, piemērota nepārtrauktai rūpnieciskai darbībai. |
| 1. Izmēri un ietilpība (Polar 2-40 klase) |  |
| * Kameras izmēri (G x P x A) | 400 mm – 410 mm (garums) x 620 mm – 630 mm (platums) x 240 mm – 250 mm (augstums). |
| * Mašīnas izmēri (G x P x A) | 810 mm – 830 mm (garums) x 1480 mm – 1500 mm (platums) x 1340 mm – 1360 mm (augstums). |
| * Sūkņa jauda (50 Hz) | 60 m³/h–65 m³/h. |
| * Mašīnas cikla laiks (50 Hz) | Ātrs cikla laiks: 12–35 sekundes. |
| * Blīvēšanas stieņi | Standarta komplektācijā ietilpst divi blīvēšanas stieņi (priekšējais/aizmugurējais). |
| 2. Būvniecība un higiēna |  |
| * Būvmateriāls | Nerūsējošā tērauda korpussun plakana darba plāksne. |
| * Drošības/higiēnas vērtējums | Minimālā IP-65 klasifikācija. |
| * Tīrīšana | Viegli noņemami silikona turētāji ērtai tīrīšanai. |
| 3. Tehniskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | Jādarbojas ar 400 V, 3 fāžu, 50 Hz frekvenci. |
| * Jauda | Enerģijas patēriņš: 2,0 kW–3,0 kW. |
| 4. Obligātās funkcijas un piederumi |  |
| * Vadības sistēma (obligāti) | Uzlabota vadības sistēma (ACS). |
| * Blīvējuma veids (obligāti) | Divkāršs blīvējumskā standarta komplektācija (divas blīvēšanas stieples). |
| * Gāzes skalošana (obligāti) | Gāzes skalošanaopcija (ieskaitot nepieciešamo saspiestā gaisa pieslēgumu). |
| * Sensoru vadība (obligāti) | Sensoru vadībair obligāta. |
| * Šķidruma kontrole (obligāti) | Šķidruma kontrolefunkcija ir obligāta. |
| * Printeris (obligāti) | Termo uzlīmju printeris(jābūt saderīgam ar ACS). |
| * Slīpa plāksne (obligāti) | Slīpa ieliktņa plāksne(šķidrumu un pulveru iepakošanai). |
| * Apkopes komplekts (obligāti) | Apkopes komplektsstandarta apkopei. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina, ka visas iekārtas sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai. Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: iekārta, vakuuma sūknis, visi obligātie piederumi, kas uzskaitīti 4. sadaļā, un četras ieliktņu plāksnes. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |