## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECĪBAS ELEKTRISKAIS BAIN-MARIE MODULIS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais elektriskais Bain-Marie modulis (atvērta pamatne vai līdzvērtīgs). |
| Mērķis | Paredzēts pārtikas uzturēšanai pareizā temperatūrā vai delikātiem procesiem, piemēram, šokolādes kausēšanai vai krēmu pagatavošanai, nodrošinot profesionālu kvalitāti un higiēnu. Piemērots nemanāmai modulārai integrācijai ar citām 700. sērijas gatavošanas iekārtām. |
| 1. Ārējie izmēri |  |
| * Ārējais platums (P) | 390 mm–410 mm(Standarta viena moduļa platums). |
| * Ārējais dziļums (D) | 710 mm–730 mm(Standarta 700. sērijas dziļums). |
| * Ārējais augstums (A) | 880 mm–900 mm(Darba augstums moduļiem ar atvērtu pamatni). |
| 2. Tehniskās specifikācijas |  |
| * GN ietilpība | Paredzēts 1 x GN 1/1 pannai. |
| * Apkure | Sildīšana ar silikona pārklājuma, galvanizētiem sildelementiem, kas piestiprināti zem tvertnes dibena, vai ar silikona sildīšanas paliktni ārpus tvertnes. |
| * Temperatūras kontrole | Temperatūras regulēšana ar termostatu diapazonā no 30°C līdz 90°C. |
| * Ūdens piepildīšana | Manuāla ūdens uzpilde caur uzpildes sprauslu. |
| * Drenāža | Ūdens novadīšanu kontrolē elektromagnētiskais vārsts. |
| * Jaudas slodze | Elektriskā pievienotā slodze: 1,0 kW – 1,3 kW. |
| * Barošanas avots | Spriegums: 230 V vai 400 V (pēc klienta izvēles). Frekvence: 50 Hz. |
| 3. Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls | Izturīga konstrukcija no AISI 304 markas nerūsējošā tērauda. |
| * Tvertnes dizains | Tvertnes apakšai jābūt noliektai/slīpai, lai uzlabotu ūdens plūsmu notekas virzienā. Tvertnes iekšpusei jābūt noapaļotiem stūriem, lai atvieglotu tīrīšanu. |
| * Bāze | Piegādāts kā modulis uz atvērta pamata skapja ar augstumā regulējamām nerūsējošā tērauda kājām. |
| * Apkope | Sildelementi, kas novietoti ārpus tvertnes (piemēram, silikona paliktnis), nodrošina augstāku higiēnu un vieglu tīrīšanu. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina pilnībā funkcionējošas Bain-Marie iekārtas piegāde, ieskaitot nepieciešamos sildelementus, termostatu, elektromagnētisko vārstu ūdens novadīšanai un indikatora lampiņas. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |