Translated from English to Latvian - www.onlinedoctranslator.com

## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

### Rūpniecisko zivju apstrādes galdu iegāde (šķirošana/sagatavošana)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Rūpnieciskās zivju apstrādes galdi (šķirošanas/sagatavošanas galdi). |
| Mērķis | Zivju produktu manuāla šķirošana, sagatavošana, porciju sadalīšana un apgriešana. Dizainam jābūt ārkārtīgi higiēniskam un izturīgam pret zivju apstrādes korozīvo vidi (sāls/sālījums/ūdens). |
| 1. Ārējie izmēri |  |
| * Ārējais garums (L) | 1580 mm–1620 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 690 mm–710 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 840 mm–860 mm. |
| 2. Konstrukcija un materiāli (kritiski) |  |
| * Materiāls (minimums) | Izgatavots no AISI 304 nerūsējošā tērauda. |
| * Materiāls (ieteikums) | Zivju apstrādes korozīvās vides dēļ materiālam jābūt specializētam vai pastiprinātam (ļoti ieteicams izmantot AISI 316). |
| * Tipoloģija | Izstrādāts ar kājām/rāmi brīvi stāvošai montāžai uz grīdas. |
| 3. Darba virsmas konfigurācija (pielāgots izkārtojums) |  |
| * Darba virsmas biezums | Tērauda darba virsmas biezumam jābūt 38–42 mm. |
| * Darba virsmas mala | Darba virsmas malai (darba virsmas biezumam jābūt redzamam no sāniem) jābūt vismaz 40 mm biezam. |
| * Sienas aizsargs | Jāiekļauj aizmugurējais atbalsta balsts (šļakatu aizsargs) ar augstumu 90–110 mm. |
| * Atkritumu apglabāšana | Darba virsmas labajā pusē jābūt iebūvētai atverei/renei ātrai zivju atkritumu izvešanai. |
| * Griešanas/apstrādes zona | Griešanai/apstrādei darba virsmas kreisajā pusē jāuzstāda specializēts pārtikas kvalitātes plastmasas ieliktnis/lente (PE vai līdzvērtīgs), kura maksimālais platums ir 180 mm.240 mm. |
| * Drenāžas zona | Atlikušajai nerūsējošā tērauda darba virsmai jābūt izgatavotai ar nelielu iedobumu/padziļinājumu, lai atvieglotu šķidruma noteci/noplūdi virzienā uz aizmuguri. |
| * Higiēna | Visām virsmām jābūt gludām, pilnībā sametinātām un tām jābūt viegli tīrāmām un mazgājamām ar augstspiediena strūklu. |
| * Kājas/pamatne | Stabilai grīdas montāžai jābūt iekļautai regulējamām nerūsējošā tērauda kājām/kājiņiem. |
| 4. Atbilstība |  |
| * Standarti | Jāievēro piemērojamie ES noteikumi par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un higiēnas standarti (HACCP). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina četru pilnīgu un pilnībā funkcionējošu galda bloku piegāde, iekļaujot norādīto pielāgoto izkārtojumu (kreisās puses plastmasas līste, labās puses notekcaurule, padziļināta drenāžas virsma). Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: galda bloks (darba virsma/šļakatu aizsargs/rāmis), kājas, regulējamas pēdas un uzstādīta plastmasas griešanas līste. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, montāžas instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |