## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

### RŪPNIECISKIE POLIMĒRA VANNU RATIŅI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 10 gab.– Rūpnieciskie polimēru konteineru ratiņi (konteineru kravas automašīnas). |
| Mērķis | Pārtikas produktu, sastāvdaļu vai atkritumu higiēniska un ergonomiska apstrāde, transportēšana un pagaidu uzglabāšana pārtikas pārstrādes vidē. |
| Vannas specifikācijas |  |
| * Nominālais tilpums | 190 litri–210 litri(Standarta rūpnieciskā jauda). |
| * Vannas materiāls | Izgatavots no pārtikas kvalitātes, bezšuvju augsta blīvuma polietilēna (HDPE) vai līdzvērtīga izturīga rūpnieciskā polimēra. |
| * Būvniecība | Bezšuvju, viengabala konstrukcijaar gludām iekšējām virsmām maksimālai higiēnai un vienkāršai tīrīšanai. |
| Šasija un mobilitāte |  |
| * Šasijas materiāls | Izturīgs šasijas rāmis, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīgs). |
| * Riteņi | Aprīkots ar 4 īpaši izturīgiem grozāmiem ritenīšiem, kas piemēroti nepārtrauktai rūpnieciskai lietošanai un mitrām vidēm. |
| Ārējie izmēri |  |
| * Garums (L) | 780 mm–820 mm. |
| * Platums (P) | 580 mm–620 mm. |
| * Augstums (A) | 680 mm–720 mm(Kopējais augstums, ieskaitot riteņus). |
| Obligātie piederumi (nepieciešami uzdevuma veikšanai) | Cenā jāiekļauj šādi piederumi, kas ir būtiski higiēnas uzturēšanai pārtikas apstrādes laikā: |
|  | 1. Polimēra vāks: drošs, cieši pieguļošs pārtikas kvalitātes polimēra vāks katram ratiņam (kopā 10 gab.), lai aizsargātu saturu transportēšanas un uzglabāšanas laikā. |
|  | 2. Notekas aizbāznis/vārsts: integrēts notekas aizbāznis vai vārsts vannas zemākajā punktā ātrai un higiēniskai notekas iztukšošanai un tīrīšanai. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina desmit pilnībā funkcionējošu konteineru ratiņu piegāde ar norādītajiem piederumiem, nodrošinot, ka tie ir piemēroti augstas higiēnas pārtikas pārstrādes uzdevumiem. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: konteiners, nerūsējošā tērauda šasija, četri riteņi, vāks un iztukšošanas aizbāznis/vārsts. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā latviešu vai angļu valodā: apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |