## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE VERTIKĀLIE SALDĒTAVAS SKAPJI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 5 gab.– Rūpnieciskās vertikālās aukstuma skapji (vienu durvju, 700 litru klase). |
| Mērķis | Profesionāla, lielas ietilpības pārtikas produktu (gaļas, piena produktu, gatavās produkcijas) konservēšana un uzglabāšana atdzesētā temperatūrā, kas paredzēta intensīvai lietošanai siltā vidē. |
| 1. Izmēri un ietilpība |  |
| * Ārējais platums (P) | 700 mm–720 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 830 mm–870 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 2030 mm–2080 mm. |
| * Nominālais neto tilpums | 470–480 litri. |
| 2. Temperatūra un dzesēšana |  |
| * Darba temperatūras diapazons | -2°C līdz +8°C. |
| * Klimatiskā klase | Jābūt sertificētam atbilstoši 5. klimatiskajai klasei 40 °C, 40 % mitrumam. |
| * Saldēšanas sistēma | Patentēta un tropikizēta monobloka dzesēšanas iekārta. |
| * Dzesētāja tips | Ogļūdeņraža gāze, konkrēti R290. |
| * Atkausēšana/kondensācija | Karstās gāzes atkausēšanaun kondensāta ūdens iztvaikošana. |
| 3. Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls | AISI 304 nerūsējošā tērauda monokoka konstrukcija. |
| * Izolācija | Augsta blīvuma HFC nesaturoša poliuretāna putu izolācija (40 kg/kubikm). |
| * Interjera dizains | Lai nodrošinātu perfektu tīrīšanu un higiēnu, kamerām jābūt ar noapaļotām iekšējām malām. |
| * Durvju funkcijas | Pašaizverošas durvis(no 100 grādiem); mikro durvju sensors ventilatora apturēšanai, kad durvis ir atvērtas; durvis aprīkotas ar noņemamu magnētisko blīvējumu. |
| * Plaukti | Jāiekļauj GN 2/1 plastmasizēti režģi un noņemami režģi (instrumenti nav nepieciešami). |
| * Bāze | Regulējamas kājiņas (augstums 120/150 mm). |
| 4. Tehniskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | Standarta barošanas avots: 230 V, 50 Hz, vienfāzes. |
| * Kopējā jauda | Kopējais enerģijas patēriņš maks. 450 W līdz 800 W. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina piecu pilnībā funkcionējošu skapju piegāde. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: pilni skapju bloki, pašaizverošas durvis, magnētiskās blīves, GN 2/1 režģi un noņemami statīvi. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |