## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

PIELĀGOTA RŪPNIECISKĀ MAIGA KAVIĀRA MAISĪŠANAS SISTĒMA (ROTĒJOŠA TVERTNES TIPA)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Pēc pasūtījuma izstrādāta rūpnieciska, maiga kaviāra maisīšanas sistēma (rotējoša vanna/maisīšanas rāmja koncepcija vai līdzvērtīga). |
| Paredzētais lietojums (mērķis — kritisks) | Sistēma ir paredzēta zivju ikru/kaviāra saudzīgai sajaukšanai ar sāli, konservantiem un citām sastāvdaļām, nodrošinot vienmērīgu sadalījumu un saglabājot ikru struktūru (novēršot saspiešanu vai bīdi) īsā cikla laikā. Sistēmai jāatbalsta ražošanas jauda līdz 4000 kg/mēnesī. |
| 1. Tehnoloģiskā koncepcija (OBLIGĀTA) |  |
| * Sajaukšanas princips | Sistēmai jābalstās tikai uz "rotējošās tvertnes/maisīšanas rāmja" principu, kur rāmis mehāniski rotē/groza produkta trauku. |
| * Sajaukšanas darbība | Maisīšana jāveic ar maigu grozīšanas/šūpošanas kustību, nepieļaujot, ka iekšējās mehāniskās maisīšanas lāpstiņas vai maisītāji nonāk saskarē ar produktu. |
| * Veiktspēja | Jānodrošina vienmērīgs sastāvdaļu sadalījums un jānovērš mehānisks spiediens vai ikru graudu plīsums. Tipisks cikla laiks: 1–3 minūtes vienai partijai. |
| 2. Maisīšanas rāmis (galvenā ierīce) |  |
| * Būvmateriāli | Izturīgs rāmis, kas izgatavots no AISI 304 nerūsējošā tērauda (AISI 316 ir vēlams virsmām, kas pakļautas šļakatām/saskarei ar sāli). |
| * Rotācijas kontrole | Motorizēta rotācijas iekārta ar regulējamu, ļoti zema ātruma vadību (orientācijas diapazons: 5 apgr./min. – 25 apgr./min.). |
| * Virziens | Jānodrošina atgriezeniskas rotācijas iespēja (vēlams). |
| * Vadības ierīces | Vadības panelis uz rāmja ar ieslēgšanas/izslēgšanas, ātruma regulēšanas un avārijas apturēšanas pogu. |
| * Higiēna | Iekārtai jābūt gatavai mazgāšanai (nepieciešamas ATEX sertificētas elektriskās sastāvdaļas vai IP55/augstāka korpusa klase) un tai jābūt vibrācijas/troksņa slāpēšanai. |
| * Izmēri | Precīzi ārējie izmēri (garums, platums, augstums, svars) jānorāda pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā. |
| 3. Kaviāra trauki (maisīšanas trauki - IEKĻAUTI) |  |
| * Iekļauts daudzums | 1 gab. – 2 gab.Nerūsējošā tērauda tvertnes (trauki). |
| * Materiāls (obligāti) | Vannas materiālam jābūt no AISI 316 nerūsējošā tērauda (obligāti, jo pastāv tieša saskare ar sālījumu/ikriem). |
| * Ietilpība | Nominālā tvertnes ietilpība: 40 l – 80 l (20 kg – 50 kg ikru partijas apstrādei). |
| * Dizains | Vannai jābūt cilindriskai vai viegli koniskai, ar gludu iekšējo dibenu un bez asām malām. Jābūt aprīkotām ar ārējiem rokturiem pārvietošanai. |
| * Vannas stiprināšana | Vannai jābūt droši nostiprinātai pie rāmja, izmantojot ātras mehāniskas skavu vai bloķēšanas sistēmu (saderīgu ar rāmi). |
| 4. Drošība, ergonomika un uzstādīšana |  |
| * Drošība | Jāiekļauj aizsargierīces vai drošības bloķēšanas sistēma, kas atbilst ES drošības loģikai (EN 1672-2). |
| * Ergonomika | Bloka augstumam un stiprinājuma mehānismam jābūt tādam, lai viens operators varētu viegli novietot vannu uz rāmja. |
| * Mobilitāte | Vēlama/pēc izvēles ir konstrukcija uz riteņiem ar bremzēm. |
| Pilnīgs funkcionālais komplekts (obligāts - kritiski svarīgs) | Piegādātājam jānodrošina, ka visas iekārtas sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai, tostarp galvenās iekārtas un 1-2 specializēto AISI 316 vannu piegāde. Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu, lai apstiprinātu nepieciešamās piederumu sistēmas (piemēram, īpašus grozu celtņus, vadības moduļus vai drošības sensorus). |
| Dokumentācija | Jāiekļauj: Tehniskā datu lapa, Materiālu specifikācija, Lietošanas instrukcija, Drošības instrukcijas un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |