## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE ATEX SERTIFICĒTI LĪMLAPU MUŠU IZNĪCINĀTĀJI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Industriālie ATEX sertificētie līmes plātņu mušu iznīcinātāji. |
| Mērķis | Lidojošu kukaiņu higiēniska kontrole jutīgās zonās ar vidēju līdz augstu sprādziena risku (piemēram, pārtikas ražošanā, spirta rūpnīcās, ķīmiskajā pārstrādē). Iekārtai kukaiņi jānoķer, izmantojot līmlentes un ievērojot stingrus sprādzienaizsardzības standartus. |
| 1. ATEX sertifikācija (KRITISKI SVARĪGA) |  |
| * Sertifikācijas līmenis | Sertificēts ATEX 2. kategorijai. |
| * Zonas vērtējums | Piemērots lietošanai 1. un 2. zonā (gāzes vide) / 21. un 22. zonā (putekļu vide). |
| 2. Konstrukcija un izturība |  |
| * Būvmateriāli | AISI 316 nerūsējošais tēraudsklases rāmis maksimālai izturībai pret koroziju. |
| * Korpuss | IK08 pakāpeun rūdīta stikla korpuss. |
| * UV lampas | Jāizmanto FEP pārklājuma triecienizturīgas UV lampas. |
| 3. Izmēri un veiktspēja |  |
| * Ārējais augstums (A) | 830 mm–840 mm |
| * Ārējais platums (P) | 600 mm–610 mm |
| * Ārējais dziļums (D) | 210 mm–220 mm |
| * Pārklājuma zona | Ieteicamā platība: 115 m2 – 125 m2 |
| * Svars | 11,0 kg–11,5 kg. |
| 4. Tehniskā un apkopes informācija |  |
| * Elektriskās | Aprīkots ar daudzsprieguma elektronisko balastu. |
| * Apkope | Aprīkots ar noņemamu gaismas stiprinājumu ērtai uzstādīšanai un apkopei. |
| * Higiēnas piekļuve | Ietver gružu atveri ar līmes plāksnītes sliedi vieglai tīrīšanai. |
| 5. Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina, ka visas iekārtas sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai. Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Galvenā iekārta ar ATEX sertifikātu. |
|  | • Katrai ierīcei triecienizturīgas UV lampas. |
|  | • Sākuma līmes tāfelīšu komplekts tūlītējai lietošanai. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli un galīgie inženierkomunikāciju pieslēgumi. |
|  | • Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |