## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS PILNĪGAS TĪRĪŠANAS STACIJAS AR ŠĻŪTENES RUĻĻIEM (SATELĪTU SISTĒMA)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 16 gab.– Pilnībā aprīkotas tīrīšanas stacijas ar integrētu šļūtenes spoli (satelītstacijas). |
| Mērķis | Lai stacija darbotos kā centrālās tīrīšanas sistēmas pamata, nemobils elements, tai jānodrošina visi elementi, kas nepieciešami sākotnējai skalošanai, putošanai, dezinfekcijai un galīgajai skalošanai. |
| 1. Sistēmas tips un konstrukcija |  |
| * Sistēmas tips | Izstrādāta kā satelītstacija (piemēram, SR 25-1 klases vai līdzvērtīga) pieslēgšanai centrālajam augstspiediena ūdensvadam. |
| * Materiāls | Izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīgs), lai nodrošinātu izcilu izturību, uzticamību un ķīmisko izturību. |
| * Dizains | Izturīgs, higiēnisks dizains, kurā galvenā prioritāte ir lietošanas ērtums. |
| 2. Darbības rādītāji |  |
| * Ūdens ieplūdes spiediens | Paredzēts darbam ar centrālās ūdens padeves spiedienu 20–30 bar. |
| * Ūdens plūsmas ātrums | Darba plūsmas ātrums: 12 l/min – 18 l/min (piemērots intensīvai tīrīšanai vienam lietotājam). |
| * Tīrīšanas posmi | Jānodrošina secīgi posmi: sākotnējā skalošana (ar augstspiediena ūdeni), putu uzklāšana, starpposma skalošana, dezinfekcijas līdzekļa uzklāšana un pēdējā skalošana. |
| 3. Obligātās sastāvdaļas (pilns komplekts) |  |
| * Satelītu stacija | Galvenā pie sienas montējamā vadības/sajaukšanas iekārta (piemēram, SR 25-1). |
| * Šļūtenes spole | Integrēta nerūsējošā tērauda šļūtenes spole (manuāla vai automātiska). |
| * Šļūtene | Komplektā ietilpst vismaz 20–25 metrus gara augstspiediena šļūtene (ar dubultu metāla pinumu vai līdzvērtīgu rūpniecisko standartu). |
| * Lances/Sprauslas | Pilns uzgaļu komplekts trim atsevišķām lietojumprogrammām: mazgāšanai/skalošanai, putu uzklāšanai un dezinfekcijai. |
| * Ķīmiskā integrācija | Konteineru pakaramais/grozsķīmiskiem līdzekļiem (mazgāšanas/dezinfekcijas līdzekļiem). |
| * Piederumi | Iekļauts lancetes piekare, tauriņvārsti, ātrie savienojumi un nepieciešamās savienojuma šļūtenes. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina, ka visas iekārtas sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai. Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: satelītstacija, šļūtenes spole, augstspiediena šļūtene un pilns smidzinātāju/sprauslu komplekts, pilnībā uzstādīts un gatavs pieslēgšanai centrālajai sistēmai. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |