## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ ELEKTRISKĀ VANNĪTE (GALDA VIRSMA)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais elektriskais virtuves izlietnes modulis. |
| Mērķis (specializēts) | Paredzēts precīzai, saudzīgai temperatūras uzturēšanai un apstrādei, īpaši piemērots tādiem uzdevumiem kā šokolādes kausēšana vai smalku mērču un krēmu turēšana, novēršot piedegšanu vai termiskus bojājumus. |
| 1. Ārējie izmēri |  |
| * Ārējais garums (L) | 330 mm–350 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 530 mm–550 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 240 mm–260 mm. |
| 2. Ietilpība un temperatūra |  |
| * Pannas ietilpība | Paredzēts 1 x GN 1/1 pannai vai līdzvērtīgai rūpnieciskai ietilpībai. |
| * Temperatūras diapazons | Regulējams termostats darbībai zemā temperatūras diapazonā, parasti no 30 °C līdz 90 °C, kas aptver šokolādes kušanas temperatūras. |
| 3. Tehniskās prasības |  |
| * Jauda / slodze | Kopējā pievienotā slodze: 1,1 kW} – 1,3 kW. |
| * Barošanas spriegums | Vienfāzes: 220 V–240 V. |
| * Būvniecība | Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda konstrukcija. |
| * Drenāža | Jābūt iekļautam drenāžas krānam/vārstam ūdens vannas iztukšošanai. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas Bain-Marie iekārtas piegāde, ieskaitot nepieciešamos sildelementus, termostatu un drenāžas krānu. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |