## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ ELEKTRISKĀ CEPŠANAS PLĀKSNE UZ ATVĒRTĀ STATŅA

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskās elektriskās cepšanas pannas (gluda virsma) uz atvērta statīva. |
| Mērķis | Augstas veiktspējas gaļas, zivju un dārzeņu grilēšana un apcepšana precīzā temperatūrā (līdz 300 °C), piemērota nepārtrauktai lietošanai profesionālā virtuves vidē. Paredzēta nemanāmai integrācijai modulārā gatavošanas līnijā. |
| 1. Grila ierīces specifikācijas (cepšanas virsma) |  |
| * Ārējais platums (P) | 690 mm–810 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 720 mm–740 mm(Standarta 700. sērijas dziļums). |
| * Ārējais augstums (H) (tikai augšējā iekārta) | 280 mm–300 mm. |
| * Plāksnes tips | Gluds (L) mīkstais tēraudsvai hromēta virsmas plāksne. |
| * Plātnes biezums | Grila plāksnes biezums: 10 mm – 15 mm (lai nodrošinātu ātru uzsilšanu un atjaunošanos). |
| * Temperatūras diapazons | Termostatiska temperatūras kontrole no 100°C līdz 300°C. |
| * Apkures zonas | Viena apkures zona. |
| * Drenāža | Ietver slīpu virsmu uz priekšu, atveri tauku savākšanai un noņemamu savākšanas paplāti. |
| * Atbilstība | IPX5pakāpes ūdens aizsardzība. |
| 2. Atbalsta statīva specifikācijas (atvērta pamatne) |  |
| * Saderība | Statīvam jābūt projektētam tā, lai tas lieliski ietilptu 400 mm platā augšējā moduļa novietojumā. |
| * Statīva materiāls | Izgatavots no AISI-304 nerūsējošā tērauda ar stabilu konstrukciju. |
| * Statīva izmēri | Ārējais platums (P): 390 mm – 410 mm. Ārējais dziļums (D): 720 mm – 740 mm. Ārējais augstums (A): 550 mm – 570 mm. |
| * Statīva funkcionalitāte | Kalpo kā atvērts uzglabāšanas elements. Saliktas vienības (cepšanas virsma + statīvs) kopējam augstumam jābūt aptuveni 850–900 mm. |
| * Pēdas | Lai precīzi noregulētu augstumu, jābūt regulējamām kājām. |
| 3. Tehniskie un elektriskie |  |
| * Jauda/slodze (augšējā vienība) | Elektriskā pievienotā slodze: 4,5 kW – 5,5 kW. |
| * Barošanas avots | 400 V, 3 fāzes + neitrālais vads, 50 Hz. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā saliktu, lietošanai gatavu iekārtu piegāde, kas sastāv no fritiera-virsmas un atvērta statīva. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: fritiera-virsma, integrētā tauku savākšanas paplāte, atvērtais statīvs un visi nepieciešamie savienošanas materiāli. |
| Dokumentācija | Jābūt iesniegtam latviešu vai angļu valodā: lietotāja vadītājs, elektriskās shēmas, tehniskās apkopes instrukcijas un CE Atitikties Deklaracija. |
| Garantija | Mažiausiai 24 mėnesių pilna gamintojo arba tiekėjo garantija. |