## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ AUGSTAS PRECIZITĀTES MOBILĀ NOGULDĪŠANAS MAŠĪNA

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciska augstas precizitātes mobilā uzklāšanas iekārta. |
| Mērķis | Paredzēts precīzai, augstas veiktspējas homogēnu un heterogēnu maisījumu (piemēram, kūku mīklas, kēksiņu mīklas, biskvīta, putukrējumu, mērču, krēmu un visu veidu augļu pildījumu) uzklāšanai tieši no padeves trauka vai bļodas. |
| 1. Darbības koncepcija |  |
| * Dozēšanas princips | Augstas veiktspējas nogulsnēšana, kas nodrošina lielu precizitāti. |
| * Produkta avots | Var noliet tieši no jebkuras bļodas, konteinera vai spaiņa, kas novietots zem ierīces. |
| * Piegādes sistēma | Aprīkots ar elastīgu šļūteni un rokas pistoli atsevišķu produktu (piemēram, smalkmaizīšu, kēksiņu, desertu) kontrolētai manuālai uzpildīšanai. |
| * Dozēšanas kontrole | Dozēšanas tilpums jāiestata manuāli (norādīts uz skalas). Dozēšanas ātrumam jābūt viegli regulējamam, izmantojot grozāmo pogu. |
| * Dozēšanas diapazons (nomināls) | Paredzēts dozēšanas tilpumiem aptuveni 5 ml–1000 ml diapazonā (vienā ciklā). |
| 2. Būvniecība un mobilitāte |  |
| * Materiāls | Izgatavots no nerūsējošā tērauda un citiem nerūsējošiem materiāliem. |
| * Montāža | Piegādāts kā atsevišķa ierīce uz izturīga, higiēniska mobilā rāmja. |
| * Izmēri (aptuveni) | Garums: 700 mm – 900 mm. Platums: 600 mm – 750 mm. Augstums: 1400 mm – 1600 mm. |
| * Higiēna | Visiem būvmateriāliem jābūt piemērotiem pārtikas rūpniecībai un viegli tīrāmiem. |
| 3. Tehniskās prasības |  |
| * Augstuma iestatīšana | Jābūt iekļautai pneimatiskai augstuma iestatīšanas sistēmai (piemēram, aktivizējamai ar kājas sviru), lai iesūkšanas cauruli varētu viegli nolaist produkta traukā. |
| * Pneimatiskā padeve | Nepieciešams saspiesta gaisa darba spiediens 4–6 bar. |
| * Elektriskā jauda | Maks. pievienotā slodze: 0,5 kW–1,0 kW. |
| * Elektroapgāde | Vienfāzes 230 V, 50 Hz (vai rūpniecisks trīsfāžu ekvivalents, jāapstiprina). |
| 4. Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas uzglabāšanas vienības piegāde, tostarp: |
|  | • Pilnībā nokomplektēta uzklāšanas iekārta (galvenā iekārta) ar šļūteni un pistoli. |
|  | • Pneimatiskā augstuma regulēšanas sistēma. |
|  | • Visas nepieciešamās sastāvdaļas augstas precizitātes dozēšanai. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli, galīgie komunālo pakalpojumu pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |