## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ IZOLĒTĀ DZESĒŠANAS TVERTNE KAVIĀRAM_PĀRTIKAS PĀRSTRĀDE

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskā vertikālā dzesēšanas tvertne ar integrētu saldēšanas iekārtu. |
| Mērķis | Paredzēts ātrai, stabilai dzesēšanai un kontrolētai tādu delikātu pārtikas produktu kā kaviārs, mērces vai krēmi uzglabāšanai/maisīšanai, kuriem nepieciešama vienmērīga temperatūras sadale un stingra aukstuma ķēdes uzturēšana. |
| 1. Ietilpība un izmēri |  |
| * Nominālais tilpums | 50 litri – 55 litri |
| * Ārējais platums (P) | 500 mm–540 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 550 mm–580 mm. |
| * Ārējais augstums (A - aizvērts) | 1030 mm–1070 mm. |
| 2. Dzesēšana un temperatūras kontrole |  |
| * Saldēšanas iekārta | Obligāta iekļaušanaintegrētas dzesēšanas iekārtas. |
| * Mērķa temperatūra | Spēj sasniegt un uzturēt stabilu darba temperatūru diapazonā no 0°C līdz +4°C. |
| * Izolācija | Divsienu izolētsbūvniecība. |
| * Temperatūras uzraudzība | Jābūt iekļautam funkcionālam mērstienim (mērstienim) un digitālajam displejam/sensoram temperatūras kontrolei. |
| * Maisītājs/maisītājs | Ietver integrētu maisītāja motoru/maisītāju viendabīgai dzesēšanai. |
| * Maisītāja drošība | Maisīšanas mehānismam jāietver drošības funkcija (piemēram, gravitācijas slēdzis), kas automātiski aptur maisīšanu, ja vāks tiek atvērts. |
| 3. Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls (minimums) | Izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda (vismaz AISI 304). Iekšējai tvertnei jābūt ļoti izturīgai pret koroziju, lai to varētu lietot ar pārtikas/sālījuma šķīdumiem. |
| * Vāks | Iekļauts verams nerūsējošā tērauda vāks ar vismaz 20 cm diametra atveri. |
| * Drenāžas izvads | Jāiekļauj higiēnisks piena/produkta izvades savienojums (piemēram, DN50, SMS51 vai Triclamp izvads ar nerūsējošā tērauda droseļvārstu). |
| * Bāze | Aprīkots ar regulējamām atbalsta kājām, lai nolīdzinātu tvertni uz nelīdzenām grīdām. |
| 4. Elektriskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | 230 V, 50 Hz.. |
| * Elektriskā drošība | Elektriskajām ķēdēm jābūt aizsargātām pret ūdens vai tvaika iekļūšanu. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas iekārtas piegāde, ieskaitot integrētu saldēšanas iekārtu, maisītāju, mērstieni un regulējamas kājas. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |