## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE KONDITOREJAS DARBA GALDI AR KOKA VIRSMU

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Industriālie konditorejas darba galdi uz nerūsējošā tērauda rāmja ar masīvkoka darba virsmu. |
| Paredzētais lietojums (mērķis) | Profesionāla mīklas un laminētas mīklas apstrāde, veidošana un vispārējie konditorejas darbi, nodrošinot higiēnisku un stabilu virsmu HACCP atbilstošā ražošanas vidē. |
| 1. Ārējie izmēri (regulējami) |  |
| * Ārējais garums (L) | 1990 mm–2010 mm. |
| * Ārējais platums (P) | 790 mm–810 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 840 mm–880 mm(Augstumu var regulēt ar kājiņām). |
| * Kravnesība | Minimālā statiskā slodze: 150 kg. Darba virsmas novirze pilnas slodzes laikā: < 3 mm. |
| 2. Darba virsmas specifikācijas (kritiskas) |  |
| * Darba virsmas materiāls (obligāti) | Masīvkoka dižskābarža vai kļavas cietkoksnes bloks (pārtikas kvalitātes sertificēts). |
| * Darba virsmas biezums (obligāts) | Minimālais biezums 50 mm. |
| * Virsmas apdare | Gluda, bezšuvju virsma (maksimālā atstarpe < 2 mm). Virsma jānoblīvē ar pārtikas produktiem drošu minerāleļļu vai poliuretānu, kas piemērots tiešai saskarei ar pārtiku. |
| * Mitruma izturība | Koka virsmas apakšpusei jābūt noslēgtai, lai novērstu mitruma uzsūkšanos. |
| 3. Rāmis un struktūra |  |
| * Rāmja materiāls | AISI 304 nerūsējošais tērauds(kājas, rāmis, atbalsta stieņi). |
| * Metināšanas kvalitāte | Metināšanai jābūt nepārtrauktai TIG metināšanai, bez spraugām vai tukšām zonām. |
| * Pamatne / Kājas | Higiēnisks, atvērts kāju profils, kas nodrošina pilnīgu grīdas tīrīšanas brīvību. Aprīkots ar pārtikas rūpniecības regulējamām kājām (neslīdošām, nerūsējošā tērauda), kas nodrošina vismaz 30 mm augstuma regulēšanu. |
| 4. Higiēna, sanitārija un atbilstība prasībām |  |
| * Higiēnisks dizains | Pilnīga atbilstība HACCP, ISO 22000 un EHEDG higiēniskā dizaina principiem. Virsmām jābūt pilnībā pieejamām tīrīšanai no visām pusēm. |
| * Tīrīšanas tolerance | Piemērots atkārtotai tīrīšanai ar viegliem sārmainiem mazgāšanas līdzekļiem un siltu ūdeni (līdz 60°C). |
| * Atbilstības standarti | Jāatbilst ES Regulai EK 1935/2004 un EN 1672-2. |
| * Marķēšana | CE marķējumsir obligāta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu konditorejas galdu piegāde, ieskaitot masīvkoka darba virsmu un pilnu nerūsējošā tērauda rāmi/kājas. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pilnīga galda konstrukcija ar regulējamām kājām. |
|  | • Atbilstības deklarācija koksnes apstrādes eļļām/lakām (pārtikas nekaitīgums). |
|  | • Materiālu sertifikāti AISI 304 nerūsējošajam tēraudam. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, montāžas instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |