## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE DŪMU GATAVOŠANAS RATIŅI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Rūpnieciskās kūpināšanas ratiņi. |
| Mērķis | Paredzēts augstas temperatūras un lielas slodzes produktu (gaļas, mājputnu gaļas, zivju, ceptu izstrādājumu) apstrādei kūpināšanas kamerās, termiskajās krāsnīs vai veļas mazgājamās mašīnās. Jānodrošina maksimāla stabilitāte un izturība pret augstām temperatūrām un agresīviem tīrīšanas līdzekļiem. |
| 1. Izmēri un ietilpība (pamatojoties uz RKW-VM 10E klasi) |  |
| * Maksimālā kopējā slodze | Min. 700 kg – maks. 800 kg. |
| * Slāņi/līmeņi | Jābūt projektētai ar vismaz 17 slāņiem/līmeņiem (režģiem) pakarināmu vai guļamu produktu apstrādei. |
| * Ārējais augstums (A) | 1980 mm–2050 mm. |
| * Ārējais platums (P) | 1000 mm–1050 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 800 mm–850 mm. |
| 2. Konstrukcija un materiāli |  |
| * Materiāls | Izgatavots no nerūsējošā tērauda 1.4301 (AISI 304). |
| * Rāmja konstrukcija | Stabila rāmja konstrukcija (piemēram, 40 mm profils). |
| * Metināšana | Nepieciešama glīta metināšana un pirmklasīga krāsota konstrukcija (tīra, bezporu metināšana). |
| * Režģi/plaukti | 17 metināti apaļu cauruļu režģi(10 mm). Attālums starp slāņiem: 330 mm. |
| * Dizains | Īpašs M formas dizains (RKW-VM tips) vai līdzvērtīgs dizains, kas optimizē krāsns/kūpinātavas telpas izmantošanu. |
| 3. Mobilitāte un transports |  |
| * Riteņi | Jābūt aprīkotam ar 6 fiksētiem poliamīda ritenīšiem (150 mm). |
| * Temperatūras izturība | Poliamīda ritentiņiem jābūt izturīgiem pret temperatūru līdz 130 °C. |
| * Riteņu konfigurācija | Vidējais riteņu pāris ir jāpalielina, lai atvieglotu ratiņu pagriešanos (sasvēršanās momentu). |
| 4. Atbilstība un pabeigšana |  |
| * Marķēšana | Iepriekš minētajai rāmja konstrukcijai abās pusēs jābūt TARA emblēmai. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina, ka visas ratiņu sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai (ieskaitot piemērotību kūpināšanai/gatavošanai). Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pilnīga ratiņu konstrukcija ar visiem 17 fiksētajiem slāņiem/režģiem. |
|  | • Visi 6 augstas temperatūras izturīgi riteņi. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli. |
|  | • Dokumentācija (lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas) un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |