## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKO ATKRITUMU APGLABĀŠANAS DZESĒTĀJI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Rūpniecisko atkritumu utilizācijas dzesētāji (atkritumu tvertņu dzesēšanas skapji). |
| Mērķis | Pārtikas atkritumu higiēniskai atdzesēšanai un uzglabāšanai, novēršot baktēriju augšanu un samazinot smakas, uzturot kontrolēti zemu temperatūru. Paredzēts divu standarta liela tilpuma atkritumu tvertņu ievietošanai un atdzesēšanai. |
| 1. Ietilpība un izmēri |  |
| * Atkritumu tvertnes ietilpība | Paredzēts divām (2) atkritumu tvertnēm pa 240 litriem katra. |
| * Kopējā bruto ietilpība | 1100 litri–1150 litri. |
| * Ārējais garums (L) | 1700 mm–1720 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 860 mm–880 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 1190 mm–1210 mm. |
| 2. Temperatūras un dzesēšanas sistēma (autonomā) |  |
| * Darba temperatūras diapazons | +2°C līdz +15°C. |
| * Apkārtējās vides darbība | Piemērots apkārtējās vides temperatūrai no +15°C līdz +40°C. |
| * Saldēšanas iekārta | Integrēta, autonoma dzesēšanas iekārta(Iebūvēta dzesēšana). |
| * Dzesētāja tips | 290 randi(Ogļūdeņradis, zems globālās sasilšanas potenciāls). |
| * Atkausēšanas sistēma | Automātiska atkausēšana un iztvaikošanaatkausēta ūdens atkausēšanai, izmantojot karstu gāzi. |
| 3. Konstrukcijas un tehniskās prasības |  |
| * Materiāls | Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |
| * Iztvaicētājs | Iztvaikošanas sistēmai jābūt ieputotai (piemēram, nerūsējošā tērauda aizmugurējā sienā). |
| * Piekļuve | Aprīkots ar atveramu atkritumu izvešanas atveri (vāku). |
| * Vadības ierīces | Jābūt aprīkotai ar elektronisko vadību. |
| * Jauda / slodze | Pievienotā slodze: 350 W – 450 W. |
| * Elektroapgāde | 230 V, 50 Hz. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina četru pilnībā funkcionējošu atkritumu utilizācijas dzesēšanas iekārtu piegāde, kas ir pilnīgas, samontētas un gatavas pievienošanai. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: dzesēšanas iekārta, integrētā dzesēšanas iekārta, visas iekšējās sastāvdaļas un automātiskā atkausēšanas/iztvaikošanas sistēma. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |