2. pielikums

SIA “Dobes vējš” rīkotā iepirkuma

“Programmējams invertors ar uzkrāšanas funkciju”,

iepirkuma identifikācijas Nr. DV-1/2025

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam “Vēja turbīnas programmējams invertors ar uzkrāšanas funkciju”, iepirkuma identifikācijas Nr. DV-1/2025 (turpmāk – Iepirkums).

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2025. gada 29.decembris.

Mēs, _____________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam nodrošināt Vēja turbīnas programmējamu invertors ar uzkrāšanas funkciju (turpmāk viss kopā un katrs atsevišķi – Prece), piegādi SIA “Dobes Vējš” (turpmāk – Pasūtītājs) saskaņā ar šādu tehnisko piedāvājumu:

1. Vispārējās obligātās (minimālās) prasības

1. tabula

| Nr. p.k. | Nosaukums | Obligātās (minimālās) prasības un nosacījumi | Pretendenta piedāvātais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prece | Izpildītājs nodrošina, ka piegādātā Prece ir kvalitatīva, jauna, iepriekš nelietota, individuāli izgatavota un pielāgota Pasūtītāja vēja ģeneratora tehniskajai specifikācijai un atbilstošā komplektācijā. |  |  |
| 2. | Programmatūra | 2.1. Izpildītājs nodrošina atbilstošas Programmatūras beztermiņa abonēšanu. 2.2. Izpildītājs nodrošina, ka Programmatūras abonēšana notiek atbilstoši Programmatūras ražotāja noteiktajiem abonēšanas vispārējiem nosacījumiem. 2.3. Izpildītājs nodrošina Programmatūras abonēšanas periodā piekļuvi Programmatūras atjauninājumiem un labojumiem, kā arī Programmatūras jaunākajām versijām un/vai labojumiem esošajās Programmatūras versijās bez maksas. |  |  |
| 3. | Atbilstība standartiem | Piegādātajai Precei jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam, ja attiecīgajai Precei tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem. |  |  |
| 4. | Piegādes vieta | “Zariņi”, Dobeles pagasts, Dobeles novads |  |  |
| 5. | Piegādes termiņš | Visas Preces jāpiegādā, jāpieslēdz un jāsagatavo iekārtas gatavība pilnai funkcionalitātei un atbilstībai visām AS “Sadales tīkls” prasībām un jānodrošina pozitīvs AS “Sadales tīkls” testa rezultāts vienlaicīgi ne vēlāk kā līdz 01.07.2026. Ja Preces netiek piegādātas un Programmatūras abonēšanas uzsākšana netiek nodrošināta noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Preces un Programmatūras abonēšanas uzsākšanu nepieņemt un samaksu neveikt, un izbeigt noslēgto Līgumu, saņemot līgumā paredzēto līgumsodu. |  |  |
| 6. | Pieņemšanas kārtība | 6.1. Saņemot pavadzīmi Pasūtītājs 2 (divu) Pasūtītāja darba dienu laikā pārbauda vai piegādātā Prece un norādītā Programmatūra atbilst Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 6.2. Ja piegādātā Prece un nodrošinātā Programmatūras abonēšana atbilst Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, Pasūtītājs paraksta Preču un Programmatūras piegādes pavadzīmi, kas apliecina Preču un Programmatūras piegādi, un vienlaicīgi kalpo kā Preču un Programmatūras nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir pamats samaksas veikšanai. 6.3. Ja piegādātā Prece un nodrošinātā Programmatūra neatbilst Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, Pasūtītājs neparaksta pavadzīmi un par to informē Piegādātāju. 6.4. Veicot Preču piegādi, kopā ar Preci piegādātājs nodod Pasūtītājam lietošanas instrukciju – informāciju par glabāšanas un lietošanas prasībām latviešu vai angļu valodā izdrukāta dokumenta veidā un garantijas apliecību, ja attiecīgā veida Precei tāda ir. |  |  |
| 7. | Garantija | 7.1. Izpildītājam jānodrošina vismaz 2 (divu) gadu garantija no pavadzīmes, kas apliecina Preces piegādi, abpusējas parakstīšanas dienas. 7.3. Precēm garantijas remonts vai nomaiņa jānodrošina iekārtas uzstādīšanas vietā – “Zariņi”, Dobeles pagasts, Dobeles novads. 7.4. Precēm garantijas laikā Izpildītājam jānodrošina reakcijas laiks 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Preces bojājuma konstatēšanas un par saviem līdzekļiem bez papildus samaksas jānovērš piegādātās Preces bojājums, nepieciešamības gadījumā apmainot Preci pret jaunu Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu jaunu Preci, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja bojājuma pieteikuma nosūtīšanas. 7.5. Ja objektīvu apstākļu dēļ Preces bojājumu novēršanu nav iespējams veikt 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bojājumu pieteikuma nosūtīšanas, Preces bojājumu novēršana veicama citā laikā, pušu pilnvarotajām personām iepriekš rakstiski e-pastā par to vienojoties. |  |  |

2. Preces un Programmatūras tehniskā specifikācija

2. tabula

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums (pretendents aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programmējams invertors ar uzkrāšanas funkciju | - Tehniskie parametri: Max. AC jauda ne mazāk kā 125 (kVA); AC nominālā jauda ne mazāk kā 125 (kW) Izmantojamā baterijas kapacitāte ne mazāk kā 230 (kWh); Uzkrājošo bateriju tips: LFP; Min. apk. temperatūra -30 (°C); Uzstādīšana ārpus telpām. - Nodrošina nepārtrauktu paralēlu slēgumu ar uzstādīto Vēja trubīnu Micon M530 ar invertoru Cleanverter-250. - Eletroenerģijas ražošanas tiek uzsākta paralēlā slēgumā ar Cleanverter 250 - Programmējams invertors ar uzkrāšanas funkciju - tīkls uzsākšana sākot pie ne vairāk kā 300 rpm/minūtē ģeneratora apgriezienu skaita. - Nodrošina pēc iekārtas uzstādīšanas turbīnas datu pieejamību reāllaikā: vērtību displejs mašīnas darba statuss, starp kuriem: spriegumi un strāvas tīkla, invertora un ģeneratora pusē, jauda, enerģija, temperatūras rādītāji, iekārtas statuss un kļūdas, notikumu ieraksts u.c. ražošanas dati; - Nodrošina iespēju lejupielādēt datu žurnālus datorā: datu saglabāšana csv faila tipā, kas satur visas interesējošās vērtības invertorā un nodrošināt analītikas iespējas – iegūt detalizētu informāciju; - Ugunsdrošības risinājumi: Bateriju šūnu līmenis Elektriskās sadales līmenis Ūdens slāpēšanas caurules - IP66 izturības pakāpe invertoram - IP55 izturības pakāpe bateriju - IP67 izturības pakāpe šūnai - AC Type II SPD elektrodrošība Nodrošina invertora programmatūras atjaunināšanu: programmatūras atjaunināšanu un vajadzības gadījumā personalizēšana; - Darba ciklu skaits >8000 - Nodrošina automātisko e-pasta paziņojumu sūtīšana: par iekārtas statusu, bloku indikācijām, tīkla problēmām, ražošanas līmeņiem u.c.; - Nodrošina attālinātu piekļuvi: iespēju piekļūt tālvadības režīmā (jebkurā interneta vietā, planšetdatorā vai viedtālrunī), datu pieejamība reāllaikā, iespēja lejupielādēt datu žurnālus, mainīt iestatījumus un līknes; - Nodrošina mākoņa kontroli (VPP, SolaX Cloud vai analogu): datu apmaiņu ar klienta serveri. - Šķidrā dzesēšana - Nodrošina iekārtas pilnu iekārtas savietojamību ar vēja ģeneratoru Micon M530 un iespēju uzsākt nekavējošu elektroenerģijas ģenerācijas uzsākšanu pēc piegādes. - Atbilstību standartam IEC62619 - Atbilstību standartam UN38.3 - Atbilstība standartam LVS EN 50549-1 | 1 gab. |  |

Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

Aizpilda pretendents, norādot piedāvāto iekārtu (ražotājs, modelis, nosaukums) un tās tehniskos parametrus