# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## Paneļu žogu piegāde un uzstādīšana

## 1. Pasūtītājs

SIA Rukši
Reģ. Nr.: LV42103031365
Adrese: Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, “Malki”

## 2. Iepirkuma priekšmets

Paneļu žogu piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja objektos Dienvidkurzemes novadā, ietverot žogu paneļus, stabus, vārtus, vārtiņus, betonēšanu, montāžu un teritorijas sakārtošanu.

Iepirkums ir sadalīts 3 daļās, piedāvājumu iesniegt visām daļām.

## 3. Vispārīgās tehniskās prasības (attiecas uz visām daļām)

### 3.1. Paneļu žogi

- Tips: metināti tērauda paneļi (3D vai līdzvērtīgi)

- Paneļa platums: ~2500 mm

- Stieples diametrs: ≥ 4,0 mm

- Acs izmērs: ~50 × 200 mm

- Paneļiem jābūt piemērotiem ilgtermiņa āra ekspluatācijai

- Žoga augstums: ~2000 mm (vienāds visiem objektiem, ja nav norādīts citādi)

### 3.2. Žoga stabi

- Materiāls: tērauds

- Profils: min. 60 × 40 mm vai Ø60 mm

- Dziļums: ~800 mm

- Stabu solis: ≤ 2,5 m

### 3.3. Virsmas apstrāde

- Cinkotajiem žogiem:  cinkoti

- Krāsotajiem žogiem:  cinkoti +krāsoti

- Krāsa (ja paredzēta): zaļa RAL 6005 vai līdzvērtīga

## 4. 1. DAĻA  – OBJEKTS “MALKI”

### 4.1. Žogs

- Tips: paneļu žogs cinkots

- Krāsa: zaļa (RAL 6005)

- Kopējais garums: 1000 m

### 4.2. Vārti un vārtiņi

- Veramie vārti 6,0 m – 3 gab.

- Bīdāmie vārti 6,0 m – 1 gab.

- Durvis (vārtiņi) 1,0 m – 2 gab.

- Galvenie vārti:

  - Kalta metāla verami 4,0 m – 1 komplekts

  - Kalta metāla blakus vārtiņi 1,0 m – 1 gab.

  - balsti: mūrēti vai masīvi tērauda

## 5. 2. DAĻA – OBJEKTS “SAULESKALNI”

### 5.1. Žogs

- Tips: paneļu žogs

- Virsmas apstrāde: cinkots

- Krāsojums: nav

- Kopējais garums: 700 m

### 5.2. Vārti un vārtiņi

- Bīdāmie vārti 6,0 m – 2 gab.

- Veramie vārti 6,0 m – 2 gab.

- Vārtiņi 1,0 m – 3 gab.

## 6. 3. DAĻA – OBJEKTS OTAŅĶI, “UPĪTES”

### 6.1. Žogs

- Tips: paneļu žogs

- Virsmas apstrāde:  cinkots

- Krāsojums: nav

- Kopējais garums: 750 m

### 6.2. Vārti un vārtiņi

- Veramie vārti 6,0 m – 3 gab.

- Vārtiņi 1,0 m – 3 gab.

## 7. KOPSAVILKUMA APJOMI (visi objekti)

| Pozīcija | Kopā |
| --- | --- |
| Paneļu žogs | 2450 m |
| Bīdāmie vārti 6 m | 3 gab. |
| Veramie vārti 6 m | 8 gab. |
| Veramie kalta metāla vārti 4 m | 1 komplekts |
| Kalta metāla blakus vārtiņi 1,0 m | 1gb |
| Vārtiņi / durvis 1 m | 9 gab. |

## 8. Garantijas prasības

- Materiāliem: ne mazāk kā 5 gadi

- Uzstādīšanas darbiem: ne mazāk kā 5 gadi

## 9. Piedāvājuma noformēšanas prasības

Piedāvājumā jāiekļauj:

- Cena par katru daļu (EUR bez PVN / ar PVN)

- Izpildes termiņš katrai daļai

- Materiālu tehniskā specifikācija

- Garantijas nosacījumi

## 10. Izpildes termiņš

Darbi jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas un jāizpilda 120 kalendāro dienu laikā (katrai daļai atsevišķi vai kopīgi).Formas beigas

Piebilde: Žoga kopējais garums var mainīties nedaudz, jo ņemts no kadastra.

Varam atsevišķi iesūtīt foto no satelīta attēliem:

- “Malki”

- “Sauleskalni”

- “Upītes”